“择优竞价”采购公告

龙羽站基础设施修缮工程采购公告

| 项目名称 | 龙羽站基础设施修缮工程项目 |
| --- | --- |
| 采购人 | 重庆市固体废弃物运输有限公司 |
| 资金渠道 | 运行资金 |
| 项目实施地 | 重庆市固体废弃物运输有限公司北部分公司龙羽站 |
| 采购内容 | 混凝土路面修复、沥青路面修复、屋面防水处理、喷涂内墙漆、安装排水管网及防滑带等（详见附件方案内容及技术要求）。 |
| 资质业绩要求 | 竞选人须具有如下资格条件： - 竞选人须具备建设行政主管部门颁发有效的工程施工总承包三级及以上资质证书。 - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 （3）竞选人具有企业或事业单位独立法人资格。本项目不接受竞选人以联合体形式竞选（需提供营业执照复印件，并加盖竞选人鲜章）。 （4）竞选人自2019年1月1日起至竞选截止日的具有1项及以上类似工程施工业绩。（以上日期以合同签订时间为准，竞选人需提供合同复印件，加盖竞选人单位公章）。 |
| 合同工期 | 合同签订后30个日历天内完工。 |
| 采购限价 | 43.6万元。 |
| 方案要求 | 采购人的方案要求见附件。 |
| 择优方式 | 采购人对竞选人提交的相应方案进行综合评审，择优选择2家及以上的竞选人，并在评审当天通知竞选人提交书面报价，其中报价最低的竞选人确定为成交人，所报价格即为合同成交价格。 |
| 采购公告发布时间 | 2022年1月18日12：00 |
| 竞选截止时间 | 2022年1月20日12：00 |
| 采购人联系方式 | 联系人：王老师， 电话：023-62850296 |
| 采购人地址 | 重庆市渝北区夏家坝智慧固废物流转运港 |

附件

龙羽站基础设施修缮工程采购方案要求

方案内容及技术要求

| 序号 | 项目名称 | 施工作业内容 | 计量单位 | 工程量 | 技术要求及施工措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修补混凝土路面 | [项目特征] 1.300mm厚C30商品混凝土浇筑 [工作内容] 1.切割、机械撤除破损路面混凝土 2.平整、夯实 3.振捣浇筑 4.找平 5.切割伸缩缝 6.养护 | 平方 | 365 | 1.路面设计载重40T 2.采取相应措施，不影响场内正常运行 |
| 2 | 修补沥青混凝土路面 | [项目特征] 1.沥青混凝土种类：AC-13沥青混凝土 2.厚度：5cm厚 [工作内容] 1.路面凿毛 2.路面清理 3.喷油、封底 、摊铺、整形 4.压实 | 平方 | 365 | 1.路面设计载重40T 2.采取相应措施，不影响场内正常运行 |
| 3 | 增设排水管 | [工作内容] 1.开挖沥青混凝土路面及土石方 2.安装300cm钢带双壁波纹排水管、混凝土包封 3.混凝土浇筑雨水口及水密子安装 4.恢复沥青混凝土路面 | 米 | 18 | 1.路面设计载重40T 2.采取相应措施，不影响场内正常运行 |
| 4 | 修补井盖、井座 | [项目特征] 1.切割、人工凿除破损混凝土 2.校正井盖座子 3.浇筑C30砼 4.恢复沥青混凝土路面 [工作内容] 1.拆改修补 | 套 | 3 | 1.设计载重50T 2.采取相应措施，不影响场内正常运行 |
| 5 | 更换路缘石 | [工作内容] 1.撤除原有破损的路缘石 2.清理基层 3.重新安装混凝土路缘石 4.恢复绿化 5.路缘石刷漆 | 米 | 50 |  |
| 6 | 更换地面砖 | 1.撤除原有破损的地面砖 2.重新安装600*600地面砖 | 张 | 8 |  |
| 7 | 内墙漆涂料 | [项目特征] 1.涂料部位：内墙 2.刮腻子要求：低层腻子2遍 3.涂料要求：多乐士面漆2遍 [工作内容] 1.脚手架搭设 2.铲除原有内墙漆 3.修补基层 4.刮腻子 5.喷刷涂料 | 平方 | 640 |  |
| 8 | 排水管安装 | [工作内容] 1.开挖土石方 2.铺设200cmPVC300排水管 3.回填土方 4.恢复绿化带 | 米 | 60 |  |
| 9 | 梯打沥青混凝土路面 | [工作内容] 1.切缝 2.梯打沥青混凝土路面10cm宽、7cm深 | 米 | 60 |  |
| 10 | 屋面防水 | [工作内容] 1.撤除原有屋面防水 2.基层处理、基层清理 3.聚氨酯防水涂料 4.自粘聚合物改性沥青卷材 | 平方 | 2100 |  |
| 11 | 安装防滑带 | [工作内容] 1.切缝、梯打15cm宽、10cm深混凝土路面 2.重新浇筑彩色混凝土防滑条 | 米 | 150 |  |
| 12 | 机型进出场 | 1.150挖机 、 混凝土铣刨机、摊铺机、压路机 | 项 | 1 |  |
| 13 | 出渣 | 出渣、清运、弃置 | 项 | 1 |  |

商务要求

一．踏勘现场

竞选人可在竞选公示截至日前自行踏勘现场，相关费用自理，在采购人所属区域内，因竞选人原因造成的一切事故责任或经济损失，全部由竞选人承担。

二．合同签订

采购结果公示期满后3个工作日内向竞选人发放《成交通知书》，竞选人应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

三．工程质量

1.符合工程建设各项规范和技术标准及政府部门有关质量管理的规章制度。

2.因竞选人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，采购人有权要求竞选人返工直至符本方案相关标准为止，由此造成的一切损失由竞选人承担。

四.验收标准

参照国家及行业强制标准等进行验收，验收过程中所产生的一切费用由竞选人承担。

五.售后服务

1.竞选人所供质保期从最终验收合格之日起计算，时间不低于12个月。

2.质保期内，竞选人应负责所施工内容的维修、保养，由此产生的维修费用和配件费用自行承担（人为损坏除外），并于三天内到达现场修复缺陷、解决问题。

六、付款方式

1.本合同不支付预付款。

2.工程完工经采购人验收合格后，竞选人提供满足税法规定的足额增值税专用发票以及采购人要求的其他支付或结算资料，双方办理完《结算单》等结算手续后15个工作日内，采购人向竞选人支付至结算金额的97%。

3.留结算金额的3%作为合同质保金，待质保期满后双方办理完《质量保修责任期终止报告》后15个工作日内，经双方确认无任何工程质量缺陷后，采购人一次性无息支付给竞选人。

七、其他说明

一、竞选人需加强现场施工组织管理，严格遵守安全文明施工的有关规章制度和采购人相关制度。

二、特种作业人员须持证上岗。

方案评审标准

一、分值构成

| 总分 | 技术部分 | 商务部分 |
| --- | --- | --- |
| 100分 | 70分 | 30分 |

- 二、评分标准

- 1.技术部分（总分：70分），具体评分标准如下表所示：

| 序号 | 项目名称 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体施工组织布置及规划 | 对项目总体认识深刻、工程概况描述、施工部署、总体组织安排、施工方案选择、施工进度计划、进度质量、安全环境保护及安全文明施工控制论述完整、思路清晰、符合工程实际、具有针对性、可行性和指导性进行综合评审。经评审，优的得10分，依次减3分，减完为止，不提供资料不得分。 | 10分 |
| 2 | 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 施工总体布置必须结合项目地现状实际、合理，不影响站内正常生产作业。所采用的施工方案、程序和措施，既要保证工程质量和安全，又能加快施工进度。特别是路面修复项目必须明确与工程内容相匹配措施方案。经评审，优的得10分，依次减3分，减完为止，不提供资料不得分。 | 10分 |
| 3 | 工期保证体系及保证措施 | 施工总体进度计划合理、控制性项目安排得当，工程进度补救措施可行，能保证在招标人规定的总工期内完成。计划满足招标文件要求，可靠关键线路、节点、清晰、准确、完整、可操作行强，工期保证措施可靠，控制措施得力。施工项目管理组织机构的结构、部门设置、人员安排，制度设置、施工方法、技术工艺和施工机械选择信息、基 础设施、工作环境的提供是否符合项目要求且具有先进性。施工总体进度计划合理、控制性项目安排得当，工程进度补救措施可行，能保证在招标人规定的总工期内完成。经评审，优的得10分，依次减3分，减完为止，不提供资料不得分。 | 10分 |
| 4 | 工程质量 管理体系及保证措施 | 针对本工程实际有健全的工程质量管理体系、质量目标明确、制定了质量管理监督工作程序和管理职能要素分配、对抓好工程质量、原材料、设备质量、半成品质量、有严格的质量监督控制措施、质量管理体系总体思路清晰。 经评审，优的得10分，依次减3分，减完为止，不提供资料不得分。 | 10分 |
| 5 | 安全生产管理体系及保证措施 | 建立有安全管理体系、专职安全监督机构、有齐全完整的、可操作的项目安 全生产管理制度，施工安全措施、劳动保护措施，场容场貌、工地卫生、文明建设的管理办法、专职安全员的安全管理措施。经评审，优的得10分，依次减3分，减完为止，不提供资料不得分。 | 10分 |
| 6 | 环境保护措施 | 建立有环境保护、噪音防范处理措施、 防止和减轻水、大气污染措施，以及废料废方处理方式。符合本工程实际、具有针对性、可行性和指导性。经评审，优的得10分，依次减3分，减完为止，不提供资料不得分。 | 10分 |
| 7 | 资源配备计划与先进性 | 方案中要明确满足本工程施工需要的机具和设备等，从类型、型号、数量、质量等方面进行综合评定，符合工程实际、 具有针对性、可行性和指导性。经评审，优的得10分，依次减3分，减完为止，不提供资料不得分。 | 10分 |

- 2.商务评审（总分：30分），具体评分标准如下表所示：

| 序号 | 项目名称 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案内容 | 竞选方案编制完整，描述详细，每缺一项扣2分。 | 10分 |
| 2 | 资质 | 竞标人从2019年1月1日至今，提供类似工程业绩， 以业绩数量进行排名。经评审，优的得10分，依次减3分，减完为止，不提供资料不得分。 竞标人需提供业绩数量统计表，业绩需提供合同复印件并加盖鲜章。未提供合同的业绩不予纳入评审计分。 | 10分 |
| 3 | 质保服务 | 竞标人所承诺质保期、质保服务，在方案要求的质保期及服务基础之上的，经评审，优的得10分，依次减3分，减完为止，不提供资料不得分。 | 10分 |

竞选人须知

- 响应文件要求

- 竞选人应当按照方案商务要求、方案技术要求、择优方式要求等编制响应文件，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2、响应方案一式二份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。响应方案的的正本、副本均应用文件袋密封。文件袋上注明项目名称、竞选人名称及 “不准提前启封”字样。文件袋的封口须加盖竞选人公章或授权代表签字。

3、响应文件密封在一个文件袋内，如响应文件资料较多可分袋密封。响应文件密封后在密封处加盖竞选人公章。

4、响应文件中须提供竞选人营业执照、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（格式自拟）、资格条件要求提供的其他资料（加盖竞选人鲜章）。

- 方案评审

采购人对竞选人的提交的响应方案进行综合评审，择优选择2家及以上的竞选人，并在评审当天通知竞选人提交书面报价，其中报价最低的竞选人确定为成交人，所报价格即为合同价格。竞选人未在采购人规定时限内或未按照采购人要求提交报价的，取消竞选资格。

- 报价文件要求

- 竞选人的报价包括但不限于：人工费、材料费（含场内转运）、运输费、设备使用费、安装调试费、措施费、疫情防控费、利润、管理费、增值税等。

- 竞选人需提供书面的签字盖章的报价文件，竞选人的报价为一次性报价，不得提交选择性报价。

- 本次竞价设定总价最高限价43.6万元；竞选人的报价不得超过最高限价，超过最高限价的否决其报价。

- 报价格式

1、竞选人报价格式见下表：

（一）报价单

采购项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 施工作业内容 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 直接费合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理费 |  |  |  |  |  |  | % |
| 税费 |  |  |  |  |  |  | % |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

竞选人：  (报价单位名称）   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年    月    日