附件：

项目方案要求

- 技术要求

- 主要设备技术和参数要求

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 枪机 | - 12台 | - 像数：300万 - 温度范围：-10℃~60℃ |
| - 2 | - 防爆枪机 | - 1台 | - 像数：200万 - 材质：304不锈钢材质， - 其他：防雷、防浪涌 |
| - 3 | - 硬盘 | - 2块 | - 类别：NAS硬盘 接口类型：SATA接口 - 容量：8TB |
| - 4 | - 交换机 | - 4台 | - SW1010G/8口千兆电+2口SFP |
| - 5 | - 网线 | - 1500米 | - 超六类网线 |
| - 6 | - 电源线 | - 1200米 | - RVV2*1.0 |

- （二）其他要求

- 投标人所投的产品须注明品牌型号，采购人提出品牌型号要求的，投标人必须按采购人要求执行。所有零部件和材料都必须达到相关质量标准，应是全新的，未曾使用过的。

### 2. 竞选人需在1个月内完成设备供货及安装，安装所需的辅材均由竞选人自行提供，安装完成场地由竞选人负责清洁整理。

### 3. 设备安装完成后，试运行时间不低于30天，设备无故障、满足采购人需求，方可办理验收。

二、报价要求

### 1、报价为：总价包干（配件材料费+工时费+相关费用）

2、本次报价须为人民币报价。

3、相关费用：为完成合同工作内容而必然产生的增值税、运输、利润、材料、管理费、安装费、检验验收、培训、调试费、试运行费、质保期（含质保期内所有服务、随机通用、专用工具包等）、疫情防控费等相关工作所需的一切费用。

三、付款方式

1.付款方式：银行转账。

2.竞选人完成全部安装调试，满足运行时长并验收合格后，按采购人要求办理结算手续，采购人支付至合同结算金额的97%给竞选人，余下3%的质保金质保到期后15个工作日内无息支付给竞选人。

3.竞选人需提供以下资料：

A: 验收资料；

B:支付申请；

C: 提供与支付金额等额的满足税法规定的有效的增值税专用发票；

D：甲方要求的其他支付、结算表格及资料。

四、评审方法

（一）评审程序

评审工作由采购人负责组织，具体评审事务由采购人按要求组建的评审小组负责。

1. 对响应方案进行综合审查评分。评审小组首先依据法律法规和采购文件的规定，对竞选人响应方案中的资质要求文件等进行审查。然后评审小组各成员独立对每个资质审核合格有效的响应方案进行评价、打分，然后对打分情况进行复核后，汇总每个竞选人每项评分因素的得分。

2. 竞选人资质条件须完全符合采购公告所列的资质要求，不符合，取消竞选人竞选资格；

3. 采购人根据竞选人提交的响应方案进行综合评审后，择优选择2家及以上的竞选人，并在评审当天通知竞选人提交书面报价，其中报价最低的竞选人确定为成交人，所报价格即为合同价格。

（二）评审标准

1.竞选人资质条件须完全符合采购公告所列的资质要求，不符合，取消竞选人竞选资格。

2. 新增视频点位安装方案评审，总分为30分。竞选人需对项目安装施工内容进行逐条实质性响应，未响应或存在负偏离项，方案整体不得分。新增视频点位安装设备、配件全面详细，方案最优得30-25分，良得24-19分，一般得18-13分，较差得12-0分。

3. 安全文明施工方案评审，总分为50分。对安装工期、施工步骤、调试、安装施工安全措施等内容的优劣进行排序：方案最优得50-39分，良得38-26分，一般得25-13分，较差得12-0分。

4. 售后服务方案评审，总分20分。对承诺质保期限、售后响应时间等内容的优劣进行排序：方案最优得20-16分，良得15-11分，一般得10-6分，较差得5-0分。

竞选人须知

- 响应文件要求

竞选人应当按照方案商务要求、方案质量要求、择优方式要求等编制响应文件，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录并逐页加盖鲜章或骑缝章。

2、响应方案二份（正本1套，副本1套），响应方案应用文件袋密封。文件袋上注明项目名称、竞选人名称及 “不准提前启封”字样。文件袋的封口须加盖竞选人公章或授权代表签字。

3、响应文件密封在一个文件袋内，如响应文件资料较多可分袋密封。响应文件密封后在密封处加盖竞选人公章。

4、响应文件中须提供竞选人营业执照、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（格式自拟）、资格条件要求提供的其他资料。（加盖竞选人鲜章）

5、响应文件中不提供物品报价。

二、方案评审

1. 采购人对竞选人的提交的响应方案进行综合评审后，择优选择2家及以上的竞选人，并在评审当天通知竞选人提交书面报价，其中报价最低的竞选人确定为成交人，所报价格即为合同价格。

三、报价文件要求

竞选人接到采购人通知后，需提供书面的签字盖章的报价文件，竞选人的报价为一次性报价，不得提交选择性报价。

本次竞价设定总价最高限价4.8万元；竞选人的报价不得超过最高限价，超过最高限价的否决其报价。

四、报价格式

- 竞选人报价格式见下表：

（一）报价单

采购项目名称：视频监控新增点位安装采购

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税金额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 不含税金额合计 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 税费 （税率：XX%） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 总合计 |  | ¥0.00元（大写： ） |  |  |  |  |

竞选人：  (报价单位名称）   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年   月  日