
附件1：采购公告说明

重庆市长寿区益畅环境工程有限公司

移动压缩站站点修缮项目询价采购公告说明

重庆市长寿区益畅环境工程有限公司对移动压缩站站点修缮项目采购进行公开询价，欢迎有资格的竞选人参与询价。本次公开询价由重庆市长寿区益畅环境工程有限公司负责，确定中选单位后，中选单位与重庆市长寿区益畅环境工程有限公司签订合同。

一、项目概况

（一）项目名称：重庆市长寿区益畅环境工程有限公司移动压缩站站点修缮项目（桃西路站、桃园西一站、望江路站、民兴站、双龙站、葛兰站、八颗站）
（二）采购人：重庆市长寿区益畅环境工程有限公司

（三）项目地址：重庆市长寿区桃源西一路15号5011，5012

二、公告时间

2023年8月7日——2023年8月9日

三、竞选人资质要求

（一）基本资格条件：

1.竞选人须为独立法人资格，具有有效的营业执照。(提供营业执照复印件盖公章）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（二）特定资格条件：

1.具有与其开展工作相适应设施、设备，具有必要的技术支撑条件；

2.有健全的内部管理制度和安全评价过程控制体系

3.竞选人须具有相关行业资质证书和安全生产许可证；

4.具有对公账户，能开具增值税专用发票。

5.本项目不接受竞选人以联合体形式参与竞选。

四、方案内容及技术要求

修缮项目1：桃源西一路垃圾站修缮项目
	修缮项目1：桃源西一路垃圾站修缮项目

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	1
	混凝土地面浇筑
	[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30（内掺2%早强剂）
3.掺和料:满足设计及规范要求
4.厚度:40cm（10.4m*8.1m）
5.嵌缝材料:满足设计及规范要求
3.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.混凝土拌和、运输、浇筑
2.压光
3.养护
	m3
	33.7

	2
	混凝土地面拆除
	[[项目特征]
1.材质:混凝土(10.4m*8.1m*0.3m)
2.厚度:综合考虑
3.拆除方式:机械拆除
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.拆除、清理
2.扬尘控制
	m3
	25

	3
	人工平整场地
	[项目特征]
1.密实度要求:详现场需要
2.填方材料品种:原土平整
3.平整方式:人工
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.平场，夯实
	m2
	84

	4
	混泥土地面钢筋安装
	[项目特征]
1.材质:钢筋
2.规格:φ14
3.安装方式:人工绑扎
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.材料购买，运输，制作
2.绑扎安装
	T
	1.58

	5
	围挡搭设
	[项目特征]
1.材质:彩钢瓦框架围挡
2.规格:2.2m*1m
3.搭设方式:人工搭设
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.围挡购买，运输
2.人工搭设
	m2
	77

	6
	顶棚原墙面人工铲除涂料面层
	[项目特征]
1.材质:腻子涂料(10.4m*8.1m)
2.厚度:3cm
3.拆除方式:人工铲除
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.铲除、清理
2.扬尘控制
	m2
	84

	7
	顶棚刷涂料
	[项目特征]
1.材质:腻子涂料
2.厚度:3cm（刷两遍）
3.涂刷方式:人工涂刷
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.人工涂刷
2.扬尘控制
	m2
	84

	8
	导轨拉运
	[项目特征]
1.材质:钢导轨
2.数量规格:6.5m*0.5**4根
3.拉运方式:机械上车，货车拉运
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.机械上下车
2.货车拉运
	项
	1

	9
	导轨预埋件制作安装
	[项目特征]
1.材质:钢板
2.规格:20cm*20cm，厚2cm
3.安装方式:人工制作及安装
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.钢板购买运输
2.制作安装
	个
	64

	10
	排水管道疏通
	[项目特征]
1.材质:钢带波纹管
2.规格:φ300
3.疏通方式:人工配合高压水枪疏通车
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.管道疏通
2.废渣清运
	m
	56

	11
	导轨安装（甲供材）
	[项目特征]
1.材质:钢导轨
2.数量规格:6.5m*0.5**4根
3.安装方式:机械人工配合安装
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.机械人工配合安装
2.焊接
	项
	1

	12
	室内排水沟
	[[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:混凝土C30，其中8.1m为角钢排水沟50*50*5mm
4.沟槽尺寸:150*100mm
5.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.角钢制作、预埋安装
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土浇筑养护
	m
	29

	13
	电动摇控铝合金卷闸门
	[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:7000*8100mm
2.门框或扇外围尺寸:综合考虑
3.门框、扇材质:1.5mm厚银灰色铝合金卷闸门
4.开启方式:电动摇控开、关
5.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.铝合金卷闸门制作、安装
2.五金安装
3.电动机固定安装
4.调试
	m2
	56.7

	14
	沉沙井 
	[项目特征]
1.沉沙井规格:400*750*1000mm
2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C25混凝土垫层
3.砌筑材料品种、规格、强度等级:C30混凝土砌块
4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
5.勾缝、抹面要求:30mm厚防水水泥砂浆
6.井盖、井圈材质及规格:复合井盖φ400*750mm
7.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
3.砌筑、勾缝、抹面
4.井圈、井盖安装
5.防水、止水
	项
	1

	15
	门头及字牌清洗
	[项目特征]
1.清洗方式:人工清洗
2.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.门头及字牌清洗
2.控制扬尘，打扫卫生
	项
	1

	16
	内墙砖 清洗
	[项目特征]规格：28900*6000mm
1.清洗方式:人工清洗
2.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.所有内墙砖清洗
2.控制扬尘，打扫卫生
	m2
	173

	17
	脚手架搭设
	·[项目特征]
1.规格：1500*800*1800mm
2.搭设方式：人工搭设
3.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.脚手架拉运
2.脚手架搭设
	m2
	80

	18
	门柱瓷砖人工踢打修复
	[项目特征]
1.踢打面积：5500*300mm，5500*,5000mm
2.踢打方式:人工踢打
3.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.人工踢打损坏墙砖  2.购买同型号同颜色转安装
	m2
	3

	19
	屋顶灯安装
	[项目特征]
1.品牌:不限制
2.规格:4个圆形100w节能灯
3.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.灯，线，开关，线管等购买
2.安装
3.调试
	个
	4


修缮项目2：望江路压缩垃圾站修缮项目
	修缮项目2：望江路压缩垃圾站修缮项目

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	1
	混凝土地面补坑
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌砼
2.混凝土强度等级:C30（内掺2%早强剂）
3.掺和料:满足设计及规范要求
4.厚度:30cm
5.嵌缝材料:满足设计及规范要求
3.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.石料购买，混凝土拌和、运输、浇筑
2.压光
3.养护
	项
	1

	2
	屋顶原防水层踢打清运
	[[项目特征]
1.材质:混凝土及防水卷材
2.厚度:综合考虑
3.拆除方式:人工踢打拆除
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.拆除、清理
2.扬尘控制
	m2
	74.4

	3
	防水施工
	[[项目特征]
1.材质:混凝土及防水卷材
2.厚度:综合考虑
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.防水施工
2.渗水检测
	m2
	74.4

	4
	围挡搭设
	[项目特征]
1.材质:彩钢瓦框架围挡
2.规格:2.2m*1m
3.搭设方式:人工搭设（30m*2.2m)
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.围挡购买，运输
2.人工搭设
	m2
	66

	5
	脚手架搭设
	·[项目特征]
1.规格：1500*800*1800mm
2.搭设方式：人工搭设
3.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.脚手架拉运
2.脚手架搭设
	m2
	80

	6
	门头及字牌清洗
	[项目特征]
1.清洗方式:人工清洗
2.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.门头及字牌清洗
2.控制扬尘，打扫卫生
	项
	1

	7
	内墙砖 清洗
	[项目特征]规格：20600*6000mm
1.清洗方式:人工清洗
2.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.所有内墙砖清洗
2.控制扬尘，打扫卫生
	m2
	61.8

	8
	顶棚原墙面人工铲除涂料面层
	项目特征]
1.材质:腻子涂料（43.8m2）
2.厚度:3cm
3.拆除方式:人工铲除
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.铲除、清理
2.扬尘控制
	m2
	43.8

	9
	顶棚刷涂料
	[项目特征]
1.材质:腻子涂料
2.厚度:3cm（刷两遍）
3.涂刷方式:人工涂刷
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.人工涂刷
2.扬尘控制
	m2
	43.8

	10
	站门口处沥青路面人工踢打清运
	[项目特征]
1.材质:沥青路面
2.规格:以实际为准
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.人工踢打
2.废渣清运
	m2
	52

	11
	屋顶灯安装
	[[项目特征]
1.品牌:不限制
2.规格:4个圆形100w节能灯
3.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.灯，线，开关，线管等购买
2.安装
3.调试
	个
	4


修缮项目3：桃西路压缩垃圾站修缮项目
	修缮项目3：桃西路压缩垃圾站修缮项目

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	1
	混凝土地面补坑
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌砼
2.混凝土强度等级:C30（内掺2%早强剂）
3.掺和料:满足设计及规范要求
4.厚度:30cm
5.嵌缝材料:满足设计及规范要求
3.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.石料购买，混凝土拌和、运输、浇筑
2.压光
3.养护
	项
	1

	2
	导轨安装（甲供材）
	[项目特征]
1.材质:钢导轨
2.数量规格:6.5m*0.5**2根
3.安装方式:机械人工配合安装
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.机械人工配合安装
2.焊接
	项
	1

	3
	围挡搭设
	[项目特征]
1.材质:彩钢瓦框架围挡
2.规格:2.2m*1m
3.搭设方式:人工搭设（25m*2.2m)
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.围挡购买，运输
2.人工搭设
	m2
	55

	4
	脚手架搭设
	·[项目特征]
1.规格：1500*800*1800mm
2.搭设方式：人工搭设
3.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.脚手架拉运
2.脚手架搭设
	m2
	80

	5
	门头及字牌清洗
	[项目特征]
1.清洗方式:人工清洗
2.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.门头及字牌清洗
2.控制扬尘，打扫卫生
	项
	1

	6
	内墙砖 清洗
	[项目特征]规格：（10.3m+10.3m+5.1m）*1.8m*2个
1.清洗方式:人工清洗
2.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.所有内墙砖清洗
2.控制扬尘，打扫卫生
	m2
	92

	7
	顶棚原墙面人工铲除涂料面层
	项目特征]
1.材质:腻子涂料（10.3m*5.1m*2个）
2.厚度:3cm
3.拆除方式:人工铲除
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.铲除、清理
2.扬尘控制
	m2
	105.06

	8
	顶棚刷涂料
	[项目特征]
1.材质:腻子涂料
2.厚度:3cm（刷两遍）
3.涂刷方式:人工涂刷
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.人工涂刷
2.扬尘控制
	m2
	105

	9
	屋内侧墙原墙面人工铲除涂料面层
	项目特征]
1.材质:腻子涂料（10.3m+10.3m+5.1m）*4.1m*2个
2.厚度:3cm
3.拆除方式:人工铲除
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.铲除、清理
2.扬尘控制
	m2
	210

	10
	屋内侧墙刷涂料
	[项目特征]
1.材质:腻子涂料
2.厚度:3cm（刷两遍）
3.涂刷方式:人工涂刷
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.人工涂刷
2.扬尘控制
	m2
	210

	11
	屋顶灯安装
	[[项目特征]
1.品牌:不限制
2.规格:4个圆形100w节能灯
3.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.灯，线，开关，线管等购买
2.安装
3.调试
	个
	4


修缮项目4：双龙压缩垃圾站修缮项目
	修缮项目4：双龙压缩垃圾站修缮项目

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	1
	顶棚原墙面人工铲除涂料面层
	[项目特征]
1.材质:腻子涂料(9.6m*6.8m)
2.厚度:3cm
3.拆除方式:人工铲除
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.铲除、清理
2.扬尘控制
	m2
	65

	2
	顶棚刷涂料
	[项目特征]
1.材质:腻子涂料
2.厚度:3cm（刷两遍）
3.涂刷方式:人工涂刷
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.人工涂刷
2.扬尘控制
	m2
	65

	3
	休息间屋顶原防水层踢打清运
	[[项目特征]
1.材质:混凝土及防水卷材
2.厚度:综合考虑
3.拆除方式:人工踢打拆除(8.5m*4.3m)
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.拆除、清理
2.扬尘控制
	m2
	36

	4
	防水施工
	[[项目特征]
1.材质:混凝土及防水卷材
2.厚度:综合考虑
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.防水施工
2.渗水检测
	m2
	36

	5
	电动摇控铝合金卷闸门
	[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:7000*8100mm
2.门框或扇外围尺寸:综合考虑
3.门框、扇材质:1.5mm厚银灰色铝合金卷闸门
4.开启方式:电动摇控开、关
5.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.铝合金卷闸门制作、安装
2.五金安装
3.电动机固定安装
4.调试
	m2
	56.7

	6
	门头及字牌清洗
	[项目特征]
1.清洗方式:人工清洗
2.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.门头及字牌清洗
2.控制扬尘，打扫卫生
	项
	1

	7
	内墙砖 清洗
	[项目特征]规格：26000*6300mm
1.清洗方式:人工清洗
2.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.所有内墙砖清洗
2.控制扬尘，打扫卫生
	m2
	163

	8
	脚手架搭设
	·[项目特征]
1.规格：1500*800*1800mm
2.搭设方式：人工搭设
3.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.脚手架拉运
2.脚手架搭设
	m2
	70

	9
	屋顶灯安装
	[项目特征]
1.品牌:不限制
2.规格:4个圆形100w节能灯
3.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.灯，线，开关，线管等购买
2.安装
3.调试
	个
	4


修缮项目5：民兴路压缩垃圾站修缮项目
	修缮项目5：民兴路压缩垃圾站修缮项目

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	1
	混凝土地面浇筑
	[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30（内掺2%早强剂）
3.掺和料:满足设计及规范要求
4.厚度:40cm（10.4m*8.1m）
5.嵌缝材料:满足设计及规范要求
3.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.混凝土拌和、运输、浇筑
2.压光
3.养护
	m3
	33.7

	2
	混凝土地面拆除
	[[项目特征]
1.材质:混凝土(10.4m*8.1m*0.3m)
2.厚度:综合考虑
3.拆除方式:机械拆除
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.拆除、清理
2.扬尘控制
	m3
	25

	3
	人工平整场地
	[项目特征]
1.密实度要求:详现场需要
2.填方材料品种:原土平整
3.平整方式:人工
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.平场，夯实
	m2
	84

	4
	混泥土地面钢筋安装
	[项目特征]
1.材质:钢筋
2.规格:φ14
3.安装方式:人工绑扎
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.材料购买，运输，制作
2.绑扎安装
	T
	1.58

	5
	围挡搭设
	[项目特征]
1.材质:彩钢瓦框架围挡(28m*2.2m)
2.规格:2.2m*1m
3.搭设方式:人工搭设
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.围挡购买，运输
2.人工搭设
	m2
	62

	6
	顶棚原墙面人工铲除涂料面层
	[项目特征]
1.材质:腻子涂料(10.4m*8.1m)
2.厚度:3cm
3.拆除方式:人工铲除
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.铲除、清理
2.扬尘控制
	m2
	84

	7
	顶棚刷涂料
	[项目特征]
1.材质:腻子涂料
2.厚度:3cm（刷两遍）
3.涂刷方式:人工涂刷
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.人工涂刷
2.扬尘控制
	m2
	84

	8
	导轨预埋件制作安装
	[项目特征]
1.材质:钢板
2.规格:20cm*20cm，厚2cm
3.安装方式:人工制作及安装
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.钢板购买运输
2.制作安装
	个
	64

	9
	排水管道疏通
	[项目特征]
1.材质:钢带波纹管
2.规格:φ300
3.疏通方式:人工配合高压水枪疏通车
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.管道疏通
2.废渣清运
	m
	25

	10
	导轨安装（甲供材）
	[项目特征]
1.材质:钢导轨
2.数量规格:6.5m*0.5*2根
3.安装方式:机械人工配合安装
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.机械人工配合安装
2.焊接
	项
	1

	11
	室内排水沟
	[[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:混凝土C30，其中8.1m为角钢排水沟50*50*5mm
4.沟槽尺寸:150*100mm
5.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.角钢制作、预埋安装
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土浇筑养护
	m
	29

	12
	电动摇控铝合金卷闸门
	[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:7000*8100mm
2.门框或扇外围尺寸:综合考虑
3.门框、扇材质:1.5mm厚银灰色铝合金卷闸门
4.开启方式:电动摇控开、关
5.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.铝合金卷闸门制作、安装
2.五金安装
3.电动机固定安装
4.调试
	m2
	56.7

	13
	沉沙井 
	[项目特征]
1.沉沙井规格:400*750*1000mm
2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C25混凝土垫层
3.砌筑材料品种、规格、强度等级:C30混凝土砌块
4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
5.勾缝、抹面要求:30mm厚防水水泥砂浆
6.井盖、井圈材质及规格:复合井盖φ400*750mm
7.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
3.砌筑、勾缝、抹面
4.井圈、井盖安装
5.防水、止水
	项
	1

	14
	门头及字牌清洗
	[项目特征]
1.清洗方式:人工清洗
2.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.门头及字牌清洗
2.控制扬尘，打扫卫生
	项
	1

	15
	内墙砖 清洗
	[项目特征]规格：28900*6000mm
1.清洗方式:人工清洗
2.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.所有内墙砖清洗
2.控制扬尘，打扫卫生
	m2
	173

	16
	脚手架搭设
	·[项目特征]
1.规格：1500*800*1800mm
2.搭设方式：人工搭设
3.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.脚手架拉运
2.脚手架搭设
	m2
	80

	17
	分体式压缩垃圾箱拆装
	[项目特征]
1.规格：3t重分体式压缩垃圾箱
2.拆除方式:人工拆除，机械吊装
3.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.拆除，移动，安装
	项
	1

	18
	屋顶灯安装
	[项目特征]
1.品牌:不限制
2.规格:4个圆形100w节能灯
3.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.灯，线，开关，线管等购买
2.安装
3.调试
	个
	4


修缮项目6：葛兰压缩垃圾站修缮项目
	修缮项目6：葛兰压缩垃圾站修缮项目

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	1
	顶棚原墙面人工铲除涂料面层
	[项目特征]
1.材质:腻子涂料(9.6m*6.8m)
2.厚度:3cm
3.拆除方式:人工铲除
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.铲除、清理
2.扬尘控制
	m2
	65

	2
	顶棚刷涂料
	[项目特征]
1.材质:腻子涂料
2.厚度:3cm（刷两遍）
3.涂刷方式:人工涂刷
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.人工涂刷
2.扬尘控制
	m2
	65

	3
	沥青铺装
	[项目特征]
1.密实度要求:达到设计要求
2.材料品种:搅拌商品沥青
3.铺装方式:人工机械配合5*3.5、8.5*6.3、4.1*4.6  厚度为5cm
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费、税金等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.沥青搅拌运输，铺装，养护
	m2
	89.9

	4
	休息间屋顶原防水层踢打清运
	[[项目特征]
1.材质:混凝土及防水卷材
2.厚度:综合考虑
3.拆除方式:人工踢打拆除(6.8m*4.3m)
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费、税金等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.拆除、清理
2.扬尘控制
	m2
	29

	5
	防水施工
	[[项目特征]
1.材质:混凝土及防水卷材
2.厚度:综合考虑
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.防水施工
2.渗水检测
	m2
	29

	6
	电动摇控铝合金卷闸门
	[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:7000*7000mm
2.门框或扇外围尺寸:综合考虑
3.门框、扇材质:1.5mm厚银灰色铝合金卷闸门
4.开启方式:电动摇控开、关
5.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.铝合金卷闸门制作、安装
2.五金安装
3.电动机固定安装
4.调试
	m2
	49

	7
	门头及字牌清洗
	[项目特征]
1.清洗方式:人工清洗
2.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.门头及字牌清洗
2.控制扬尘，打扫卫生
	项
	1

	8
	内墙砖 清洗
	[项目特征]规格：26000*6300mm
1.清洗方式:人工清洗
2.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费、税金等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.所有内墙砖清洗
2.控制扬尘，打扫卫生
	m2
	163

	9
	脚手架搭设
	·[项目特征]
1.规格：1500*800*1800mm
2.搭设方式：人工搭设
3.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费、税金等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.脚手架拉运
2.脚手架搭设
	m2
	70

	10
	屋顶灯安装
	[项目特征]
1.品牌:不限制
2.规格:4个圆形100w节能灯
3.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.灯，线，开关，线管等购买
2.安装
3.调试
	个
	4


修缮项目7：八颗压缩垃圾站修缮项目
	修缮项目7：八颗压缩垃圾站修缮项目

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	1
	混凝土地面浇筑
	[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30（内掺2%早强剂）
3.掺和料:满足设计及规范要求
4.厚度:30cm（5.5m*9.5m）
5.嵌缝材料:满足设计及规范要求
3.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.混凝土拌和、运输、浇筑
2.压光
3.养护
	m3
	15.6

	2
	混凝土地面拆除
	[[项目特征]
1.材质:混凝土(5.5m*9.5m*0.3m)
2.厚度:综合考虑
3.拆除方式:机械拆除
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.拆除、清理
2.扬尘控制
	m3
	15.6

	3
	人工平整场地
	[项目特征]
1.密实度要求:详现场需要
2.填方材料品种:原土平整(3.3m*8.9m）
3.平整方式:人工
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费、税金等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.平场，夯实
	m2
	29

	4
	混泥土地面钢筋安装
	[项目特征]
1.材质:钢筋
2.规格:φ14
3.安装方式:人工绑扎
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费、税金等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.材料购买，运输，制作
2.绑扎安装
	T
	0.52

	5
	围挡搭设
	[项目特征]
1.材质:彩钢瓦框架围挡（32m*2.2m）
2.规格:2.2m*1m
3.搭设方式:人工搭设
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费、税金等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.围挡购买，运输
2.人工搭设
	m2
	70

	6
	顶棚原墙面人工铲除涂料面层
	[项目特征]
1.材质:腻子涂料(10m*6.9m）
2.厚度:3cm
3.拆除方式:人工铲除
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费、税金等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.铲除、清理
2.扬尘控制
	m2
	69

	7
	顶棚刷涂料
	[项目特征]
1.材质:腻子涂料(10m*6.9m）
2.厚度:3cm（刷两遍）
3.涂刷方式:人工涂刷
4.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费、税金等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.人工涂刷
2.扬尘控制
	m2
	69

	8
	室内排水沟
	[[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:混凝土C30
4.沟槽尺寸:150*100mm
5.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土浇筑养护
	m
	9.6

	9
	电动摇控铝合金卷闸门
	[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:7000*7000mm
2.门框或扇外围尺寸:综合考虑
3.门框、扇材质:1.5mm厚银灰色铝合金卷闸门
4.开启方式:电动摇控开、关
5.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.铝合金卷闸门制作、安装
2.五金安装
3.电动机固定安装
4.调试
	m2
	49

	10
	门头及字牌清洗
	[项目特征]
1.清洗方式:人工清洗
2.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.门头及字牌清洗
2.控制扬尘，打扫卫生
	项
	1

	11
	内墙砖 清洗
	[项目特征]规格：26900*6900mm
1.清洗方式:人工清洗
2.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.所有内墙砖清洗
2.控制扬尘，打扫卫生
	m2
	185

	12
	脚手架搭设
	·[项目特征]
1.规格：1500*800*1800mm
2.搭设方式：人工搭设
3.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.脚手架拉运
2.脚手架搭设
	m2
	80

	13
	屋顶灯安装
	[项目特征]
1.品牌:不限制
2.规格:4个圆形100w节能灯
3.费用类型:此单价为包人材机、管理费、利润、风险、规费等一切费用的全费用综合单价
[工作内容]
1.灯，线，开关，线管等购买
2.安装
3.调试
	个
	4


（八）质量保证

1.符合工程建设各项规范和技术标准及政府部门有关质量管理的规章制度。

2.因竞选人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，采购人有权要求竞选人返工直至符合本方案相关标准为止，由此造成的一切损失由竞选人承担。

（九）验收标准
参照国家及行业强制标准等进行验收，验收过程中所产生的一切费用由竞选人承担。验收时，站点修缮过程中超过预估工程量20%的部分，采购人不再另行支付费用，超出预估工程量20%以上（不含20%）的部分或低于预估工程量按实际施工量以中标单价结算。

（十）售后服务
1.竞选人所供质保期从最终验收合格之日起计算，时间不低于12个月。

2.质保期内，竞选人应负责所施工内容的维修、保养，由此产生的维修费用和配件费用自行承担（人为损坏除外），并于三天内到达现场修复缺陷、解决问题。
五、商务要求

（一）合同期限：自合同签订之日起至修缮完成并经过双方验收为止（修缮期限不超过5个自然月）。

（二）报价要求

1、本项目设有最高限价，最高限价为49.8万元，竞选人竞选时不得超过最高限价，超过则否决其竞选报价。

2、竞选报价为采购限价内按不同站点的各项工程量合计价格。

3、竞选人报价唯一，不得提供选择性报价，否则按否决竞选处理。

4、报价须为人民币报价，竞选报价包含但不限于：人工费、交通费、材料费、利润、增值税等相关工作所需的一切费用。竞选人因自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再另行支付费用。

（三）付款方式

1.转账支付，采购人将采购费用支付至竞选人指定账户。

2.竞选人按采购人的需求站点修缮服务，修缮服务完工且经采购人验收合格后，以双方委托代理人签字确认的验收单进行结算支付，同时办理《结算单》等结算手续。中选人在次月10日前提交以下支付资料，经采购人审核并办理完支付审核后，在15个工作日内按总金额的97%支付给中选人上次所供货款。
3.暂留结算金额的3%作为合同质保金，待质保期满后双方办理完《质量保修责任期终止报告》后15个工作日内，经双方确认无任何工程质量缺陷后，采购人一次性无息支付给竞选人。
4.采购人向中选人付款时，中选人需提供以下资料：

（1）支付申请、进度支付审核单、结算单（加盖竞选人公章）；

（2）经双方签章确认的验收单；

（3）提供满足税法规定的完备的增值税专用发票； 

（4）采购人要求的其他支付/结算资料。
七、响应文件

（一）响应文件编制：响应方案除竞选函、法定代表人（负责人）身份证明书和法定代表人（负责人）授权委托书外，其余方案格式自拟。
（二）响应文件签字或盖章要求：响应文件格式中要求竞选人法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）的必须齐全，响应文件每页需加盖公章；

（三）响应文件份数：竞选人需提交响应文件正本一份，副本二份，副本可以为正本的复印件；正本与副本不一致时，以正本为准；

（四）响应文件密封与标记：响应文件的正本、副本应当密封在一个文件袋内，文件袋封口处应加盖竞选人公章。文件袋上应写明项目名称、竞选人名称，并加盖公章。

（五）响应文件递交

1、递交地点：重庆市长寿区桃源西一路15号5011，5012办公室。

2、递交时间： 2023年  月  日17时前，逾期递交或未递交至指定地点的响应文件，采购人不予接受；未按采购人要求进行密封与标记的响应文件，采购人不予接受。

3、本项目不接受竞选人以邮寄方式递交响应文件。

八、评审

（一）初步评审：评审小组对竞选人提交的响应文件中的资格证明、有效性、响应性进行审查，经审查合格的竞选人为符合资格的中选候选人。审查内容如下：

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	资格性检查
	竞选人应符合的基本资格条件
	（1）竞选人须为独立法人资格，具有有效的营业执照。
	资格证明材料的复印件（加盖竞选人公章）。

	
	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	竞选人自行提供诚信声明和承诺书；

竞选人不得存在下列情形之一：            

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； 

（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（3）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

	
	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	2
	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	特定资格条件
	1.具有与其开展工作相适应设施、设备，具有必要的技术支撑条件；
	提供合同复印件和发票复印件，业绩时间以合同为准，业绩金额以发票金额为准。

	
	
	
	（2）有健全的内部管理制度和安全施工控制体系
	提供内部管理制度，安全施工控制体系

	
	
	
	（3）竞选人须具有相关行业资质证书和安全生产许可证
	提供相关行业资质证书和安全生产许可证

	
	
	
	（4）本项目不接受竞选人以联合体形式参与竞选。
	

	3
	符合性检查
	有效性审查
	竞选文件签字盖章
	竞选文件格式要求的签字盖章齐全。

	
	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合响应文件规定的格式且签章齐全。

	
	
	
	竞选方案
	每个合同包只能有一个方案竞选。

	
	
	
	报价唯一
	只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	4
	
	完整性审查
	竞选文件份数
	竞选文件正本、副本数量符合响应文件要求。

	5
	
	竞选文件的响应程度审查
	竞选文件内容
	对采购公告说明文件的第五条技术质量要求和第六条商务要求内容全部作出符合响应。

	
	
	
	竞选有效期
	满足采购公告说明规定。


（三）中选候选人的确定

1、经初步评审合格的竞选人为符合资格的竞选人，采购人对所有符合资格的竞选人按采购人给出的采购项目报价高低进行排序。若符合资格的竞选人少于3家，采购人将否决所有竞选。
2、当竞选单位税率不一致时，按不含税合计报价进行比较，最低的竞选人确定为竞选人。
（四）评审结果

1、评审小组对所有符合资格的竞选人按采购项目报价高低进行排名，排名前三名的竞选人为中选候选人，排名第一的竞选人为第一中选候选人。

2、第一中选候选人竞选报价为合同价。

（一）中选人在成交通知书下发后与重庆市长寿区益畅环境工程有限公司签订书面合同。所签订的合同不得对采购公告和中选人响应文件作实质性修改。

（二）采购公告、中选人的响应文件，均为签订采购合同的依据。

十、重新询价
（一）竞选人或其竞选文件出现以下情况之一者，为无效竞选文件：

1、竞选人不具备本公告所载明的资质；

2、竞选人报价超过采购公告规定的最高限价的；

3、竞选人提供虚假证明文件的；

4、竞选人或其代理人的行为违反相关法律法规，或附有采购人不能接受的条件的；

5、竞选人以联合体形式参与竞选的。

（二）若符合资格的竞选人少于3家，采购人将否决所有竞选并重新询价。
重庆市长寿区益畅环境工程有限公司

 2023年8月7日
附件2：响应文件格式（参考模板）
项目名称：
响应文件
竞选人：                        (盖章)
法定代表人或其委托代理人：__________(签章)
    年    月    日

响应文件开启截止时间前不准启封

目录
营业执照副本复印件（加盖公章）
法定代表人身份证明
采购项目名称：                                                 

致：                       （采购人名称）：
         （法定代表人姓名）在                        （竞选人名称）任       （职务名称）职务，是（竞选人名称）                   的法定代表人。
特此证明。
（附：法定代表人身份证正反双面复印件）
	此处粘贴“法定代表人身份证正面复印件”

	此处粘贴“法定代表人身份证反面复印件”



 竞选人：                      （盖章）
     年     月     日
法定代表人授权委托书
采购项目名称：                                         

致：                  （采购人名称）：
        （竞选人法定代表人名称）是                 （竞选人名称）的法定代表人，特授权                     （被授权人姓名和身份证号）代表我单位全权办理上述项目的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。
被授权人签名：               竞选人法定代表人签名：
（附：被授权人身份证正反双面复印件）
	此处粘贴“被授权人身份证正面复印件”

	此处粘贴“被授权人身份证反面复印件”



竞选人：                    （盖章）
      年     月     日
诚信声明

致：（采购人名称）

（竞选人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；符合比选文件规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

竞选人：     （盖单位法人章）  

    年    月    日 

承诺书
1、我公司承诺，我公司未被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内，若我公司被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内但仍参加竞选，将被否决竞选；已取得中选候选人资格或中选资格的，采购人有权取消我公司中选候选人资格或中选资格；给采购人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任；

2、我公司承诺，我公司未被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内，若我公司被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内但仍参加竞选，将被否决竞选；已取得中选候选人资格或中选资格的，采购人有权取消我公司中选候选人资格或中选资格；给采购人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任；

3、我公司承诺，我公司未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内，若我公司被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内但仍参加竞选，将被否决竞选；已取得中选候选人资格或中选资格的，采购人有权取消我公司中选候选人资格或中选资格；给采购人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任；

4、采购人有权进一步核查我公司所提供的竞选资料，若我公司存在提供虚假资料、无效资料、承诺与实际不符的行为，视为弄虚作假，采购人有权取消我公司中选资格或中选候选人资格，竞选保证金不予退还，同时列入比选人的招标项目黑名单，限制参与比选人的招标投标及相关活动，有黑名单成员的联合体投标受同样限制，黑名单的有效期 3 年。同时，比选人有权向行政主管部门报告。

竞选人：　　　     （盖单位法人章） 

  法定代表人或其委托代理人：             （签名或盖章）  

年     月     日  

非联合体竞选声明

采购项目名称：                      
致：        （采购人名称）：
            （竞选人名称）郑重声明，我公司是独立法人企业，针对本竞选项目，我公司承诺非联合体参与竞选。我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。
竞选人：          （盖单位法人章）
      年     月     日

技术文件（服务方案）

竞选函
采购项目名称：                                                    
致：                     （采购人名称）：
                     （竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                        （竞选人注册地址）。我方就参加本次竞选有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。
二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方承诺按照采购文件要求，提供采购项目的技术服务。
四、我方按采购文件要求提交的竞选文件：竞选文件正本1份，副本 2 份。

五、我方承诺：本次竞选的竞选有效期为90天。
六、我方竞选报价为包干价。即在竞选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中选，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

竞选人：                   （盖章）
      年     月     日
竞选人基本情况
	项  目
	数据资料
	说明

	公司名称
	
	

	法定代表人
	
	

	企业类型
	
	

	营业范围
	
	

	注册资金
	
	


竞选人：                   （盖章）
      年     月     日
其他与项目有关的资料（自附）





























