
重庆益渝节能环保科技有限公司璧山分公司
前端冲洗车采购项目询价文件

重庆益渝节能环保科技有限公司璧山分公司现对前端冲洗车采购项目询价文件进行公开询价，欢迎有资格的供应商参加。
一、询价概况

1.询价内容：冲洗车。
2.供货地址：重庆市璧山区内指定地址。
3.询价预算：2辆冲洗车，34万元，按需供货，结算金额以实际供货数量为准。

4.交货期限：接到采购人的供货通知后20天内货到指定现场，具体供货时间以通知的时间为准，采购人有权根据实际需要调减货物数量，竞选人自行承担因供货数量的调减导致的风险及造成的损失。

5.服务期限：2年。

二、公告发布时间
2025年5月29日9:00至2025年6月5日12:00。

三、资格条件

1. 竞选人须具有独立法人资格。

注：竞选人须在竞选文件中提供营业执照复印件并加盖竞选人单位公章。

本次比选要求竞选人具备的业绩条件：2022年1月1日至竞选文件递交截止时间为止（以合同签订时间为准），具有1项具有竞选文件相同车型销售业绩。

注：提供合同复印件，并加盖竞选人公章，业绩时间以合同签订时间，业绩金额以对应合同业绩发票的金额为准。
经销商参与竞选的需出具制造商出具的针对本项目的合法有效的授权书。

注：提供授权书。
本项目不接受竞选人以联合体形式参与竞选。

注：提供承诺书，格式自拟。
四、采购内容及数量

采购内容：冲洗车。

采购数量：合同签订2辆，具体以采购人实际需求为准，竞选人应自行考虑并承担需求变动可能造成的经济或其他损失。
五、商务要求
（一）合同期限：合同服务期限2年。

（二）技术质量要求

1.发动机额定功率≥110kw；

2.尾气排放标准为国VI；

3.整车总质量4500±500kg，整备质量≥3250kg，额定载质量≥500；
4.前悬/后悬≤1190/1640mm；
5.接近角/离去角≥12/15°；

6.长5900±100mm，宽2000±100mm，高2300±100mm；
7.轴荷≥1800/2690kg；
8.水箱最大容积≥4.5立方；

9.车辆有足够的刚度、强度，所有结构件在作业过程中不得产生永久性变形，在正常运行条件下车辆的使用寿命不得低于8年；

10.底盘为福田、上汽、东风等同档次品牌；发动机为国内知名品牌；

11.驾驶室内准乘人数≥2人；

12.配备箭头灯，低压卷盘总成（包含水管、卷盘及喷枪，其中低压卷盘总成作业距离不低于10m）；
    13.要求车辆注册登记为蓝色牌照。
（三）供货要求
接到采购人的供货通知后10天内货到指定现场，具体供货时间以通知的时间为准。

（四）售后服务

1.竞选人所供设备的质保期从最终验收合格之日起计算，整车质保时间不低于12个月，实际时间以中选人承诺响应为准。

2.竞选人质保期限内无条件负责所投设备因质量问题的维修，承诺接到故障报告2小时内到现场、24小时内解决问题；实际时间以中选人承诺响应为准。
    （五）验收
    货到现场后进行初步验收，初步验收合格后进行一个月试运行，试运行完成后进行最终验收。

1.验收内容：

A.到货验收：外形尺寸、质量参数、铭牌、技术资料清单、备品备件清单、油漆、焊接、紧固、液压、气路、电器、操纵、灯具、主要总成验证。

B.最终验收：对冲洗情况、发动机运行情况、电器系统运行情况进行为期一个月的试运行。
    （六）培训
    1.竞选人应承诺及时对采购人相关人员进行培训；

2.培训内容含有车辆专用装置的工作原理（包括电气原理、液压原理、机构工作原理和控制原理等）、操作要点、常见故障、保养与维护、安全规则等；

3.培训目标：操作人员以能独立、正确操作为限，保障车辆正常运行。
（七）付款方式

付款方法和条件为：

每批货物到货后，该批货物试运行验收和最终验收均合格，买方收到下列单据并经审核无误后，买方支付至该批货物结算金额的97%给卖方。

支付申请；

到货验收报告及最终验收报告资料原件；

C.提供满足税法规定的完备的增值税专用发票；

D.买方要求的其他结算表格及资料。

（2）留结算金额的3%作为质保金，待质保期结束后，买方收到下列单据并经审核无误后买方将支付至该批货物结算金额的100%给卖方。

A.质量保修责任期终止申请报告1份；

B.结算资料复印件1份；
C.提供收据；

特别提醒：需对以上商务要求进行全部符合性响应，格式自拟。
六、报价要求

1.竞选报价为综合包干单价，包含但不限于设备（材料）费、税费、运输费、检验验收费、第三方检验费（如果有）、装（卸）费用、管理费、利润、培训费、试运行、售后服务、质保期内的备品备件、易损件、代理服务费、入场交易费等所有费用。

2.竞选人只允许有一个竞选报价。

3.车辆的购置税、上牌费以及使用过程中必要的交强险和商业险费用由采购人承担。

4.本次采购设定最高限价：本次采购单价最高限价为16.20万元/辆（含税），竞选人的竞选报价不得超过最高限价，否则，按否决竞选处理。

5.报价文件每页需加盖公章。
6.报价文件密封与标记：文件袋封口处应加盖公章。
7.具体报价文件格式详见附件。

七、报价文件递交

（一）现场递交

有意向参与报价的单位或个人自行前往询价单位，递交报价文件。

地址：重庆市璧山区璧泉街道重科大创新加速器301室

联系人、联系方式：张老师，联系电话：17323679928，023-41661268

递交时间：2025年5月29日10:00至2025年6月5日12:00。

（二）非现场递交

有意向参与报价的单位或个人可通过快递的方式，递交报价文件。以询价单位收到快递时间为递交报价文件时间，各报价单位和个人自行考虑快递时间差，造成的错过报价时间的风险由其自行承担。

地址：重庆市璧山区璧泉街道重科大创新加速器301室

联系人、联系方式：张老师，联系电话：17323679928，023-41661268

（三）特别说明

报价文件逾期递交或未递交至指定地点的，询价单位不予接受；报价文件未进行密封并加盖公章的，询价单位不予接受。

八、成交原则

1.截止报价文件递交时间，通过资格评审的有效报价单位及个人不低于3家，其中报价最低的拟为成交人，与询价单位洽商签订合同，合同金额以报价为准。

2.若存在2家及以上报价相同且报价最低的，询价单位将再次让其进行报价，且报价不得高于第一次报价，其中价格最低者拟为成交人，与询价单位洽商签订合同，合同金额以报价为准。

九、重新询价

截止报价文件递交时间，如有效报价单位及个人不足3家的，询价单位将重新进行询价。

十、合同签订

1.成交人在成交通知书下发后15日内与重庆益渝节能环保科技有限公司璧山分公司签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和成交人报价文件作实质性修改。

2.成交人所报价格即为合同价。

3.询价文件、成交人报价文件，均为签订采购合同的依据。
十一、无效报价文件

报价单位或个人及其报价文件出现以下情况之一者，均为无效报价文件：

1.不满足询价文件资格条件的。

2.提供虚假证明文件的。

3.被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内。

4.被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内。

5.被列为限制参与黑名单的，具体以《重庆市环卫集团有限公司》（http://www. cesg. com cn）”网上发布公告为准。

6.报价文件附有询价单位不能接受的条件的。

7.以联合体形式参与报价的。

8.报价超过最高限价的。

9.未按询价文件要求提供完整的报价文件的。

10.提供的报价文件相关条款低于询价文件要求的。

十二、询价结果发布媒介

本次询价结果在“《重庆市环卫集团有限公司》（http://www.cesg.com.cn）”网上发布。

重庆益渝节能环保科技有限公司璧山分公司

                            2025年5月28日

重庆益渝节能环保科技有限公司璧山分公司

前端冲洗车采购项目报价文件

竞选人：                        (盖章)
法定代表人或其委托代理人：              (签章)
      年      月      日

一、资格文件
（一）具有与独立法人资格

1.营业执照复印件
2.法定代表人身份证明

承诺书

致：（采购人名称）

    （竞选人名称）郑重承诺，我公司系我公司系依法成立的合法企业，具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，又依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、能提供增值税专用发票，在合同签订前后愿意随时提供相关证明材料。

我公司对以上承诺负全部法律责任。

承诺人：（竞选人名称）

年    月    日

销售业绩

1.合同复印件

2.发票复印件

3.非联合体竞选声明（承诺书）
（格式自拟）

二、商务要求响应

商务条款差异表

项目名称：

	序号
	项目要求
	竞选应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


报价单位：     （盖单位公章）

负责人或其委托代理人：         
（签名）

    年    月    日

注：

1、本表即为对本项目“五、商务要求”中所列商务要求进行比较和响应，需对要求内容全部作出符合性响应；

2、该表按照询价文件要求逐条如实填写有差异的条款，根据情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。若没有填写，则视为无差异，报价单位将无条件满足比选文件要求，否则视为违约；

3、该表可扩展。

三、报价明细

 前端冲洗车采购项目报价表

	产品名称
	产品型号
	采购数量
	单价（万元）
	总金额（万元）
	备注

	
	
	2
	
	
	


注：报价为综合包干单价，包含但不限于设备（材料）费、税费、运输费、检验验收费、第三方检验费（如果有）、装（卸）费用、管理费、利润、培训费、试运行、售后服务、质保期内的备品备件、易损件、代理服务费、入场交易费等所有费用。

报价单位：     （盖单位公章）

负责人或其委托代理人：         
（签名）

    年    月    日

其他

（内容不限，格式自拟）


