重庆市益康环保工程有限公司

2025年复合碳源采购项目公开询价公告

重庆市益康环保工程有限公司对2025年复合碳源采购项目公开询价，服务期限一年，采购数量预估6613吨，费用概算约为946万元，欢迎有资格的单位参加报价。本次询价仅作为最高限价的依据，后期具体招标敬请关注。

一、1.1采购项目内容
	序号
	名称
	数量（吨）
	规格

	1
	复合碳源
	6613吨
	COD当量≥62万Mg/L，BOD/COD≥0.6（用于餐厨垃圾渗滤液和生活垃圾渗滤液处置的生化系统补充碳源）

	备注：

具体数量根据采购人实际需求数量为准，由此可能造成的经济或其他损失由竞选人自行承担；



1.2.服务地点: 洛碛餐厨污水厂（重庆市渝北区洛碛镇桂湾村）、洛碛渗滤液污水厂（重庆市渝北区洛碛镇桂湾村）、洛碛原水净化厂（重庆市渝北区洛碛镇桂湾村）、走马污水厂（重庆市九龙坡区走马镇灯塔村水头湾）、界石污水厂（重庆市巴南区界石镇桂花村）、夏家坝污水厂（重庆市渝北区双龙湖街道水竹林）、黑石子污水厂（重庆市江北区黑沙路）。

1.3.服务期：项目服务期1年，自合同签订之日起计算；卖方接到招标人供货通知后24小时内完成供货服务。

1.4.供货要求：卖方按需供货，投标人应自行考虑并承担因供货次数的增加而产生的其他费用。加而产生的其他费用。
二、竞选人须具有如下特定资格条件

1.具有独立法人资格：报价人必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位的企业。
2.本项目不接受报价人以联合体形式进行报价。
     3. 竞选人需提供1份近一年内三方专业检测单位出具的所竞选产品的检测报告。
注：（1）以上投标人资格要求中的证明资料复印件须加盖投标人公章，投标人应保证投标文件中的相关证明资料清晰可辨，如投标人在上述资格要求中有一项未提供，即作为否决投标处理。

（2）招标人有权进一步核查投标人所提供的投标资料。若发现投标人存在提供虚假资料、承诺与实际不符的行为，经查实，招标人将取消其中标人资格。

三、报价要求：

1.竞选报价为：综合包干单价，其中包含为完成合同工作内容而产生运输、利润、管理费、税费等所有费用。采购数量为暂估数量，实际采购数量及总金额以双方最终结算为准。实际采购数量多于或少于暂估数量，均不认为甲方违约。

2.本次报价须为人民币报价。

3.费用概算总金额为946万元，超过费用概算的报价为无效报价。
四、技术需求

1. 供货质量指标也须满足以下各项指标，如有一个指标不符合，则视为不合格品。
	项目
	本次采购要求

	CODCr当量（mg/L）
	≥
	620000

	BOD/COD
	≥
	0.6

	pH 值
	
	4~9

	密度(20℃)/(g/cm)
	
	1.00-1.26

	水不溶物的质量分数/%
	≤
	0.2

	总磷(以P计)的质量分数/%
	≤
	0.005

	总氯(以N计)的质量分数/%
	≤
	0.025

	氯化物(C)的质量分数/%
	≤
	0.025

	硫酸盐(SO:)的质量分数/%
	≤
	0.025

	录(Hg)的质量分数/%
	≤
	0.00002

	镉(Cd)的质量分数/%
	≤
	0.0002

	铬(Cr)的质量分数/%
	≤
	0.0005

	砷(As)的质量分数/%
	≤
	0.0005

	铅(Pb)的质量分数/%
	≤
	0.0005

	闪点/℃
	＞
	93

	金属腐蚀速率/(mm/a)
	≤
	6.25


注：其余技术参数需满足《中华人民共和国化工行业标准废（污）水处理用复合碳源》HG/T 5960-2021标准。
2、外观：无色或微黄色透明液体，可直接使用，也可稀释使用，适合计量泵投加。理化状态稳定，无毒、无味、无腐蚀性及其他特殊危害，非危险化学品。
3、产品质量检测方法、产品标识、运输及包装按国家或行业标准执行。
3.1复合碳源产品的包装上应涂刷牢固的标志，内容包括:生产厂名、产品名称、商标、批号或生产日期、净质量、厂址、主要成分、本文件编号以及GB/T191-2008规定的“怕晒”“怕雨”“向上”标志。
3.2所供货物须经生产厂商质量检验合格，并附有合格证和出厂检验报告,内容包括：生产厂名、产品名称、类别、净含量、批号或生产日期。
五.付款方式及履约要求

1. 付款方式

1.1付款方式：银行转账。

1.2银行转账。按月支付，中选人完成当月最后1次供货后，在次月15日前提交以下资料，经采购方审核并完成相应的支付手续后，采购方按当月货款金额的100%支付给中选人，当月货款金额=当月采购货物验收合格数量*合同单价-违约金（如果有）

1.3中选人付款需提供以下资料：

A:支付申请书（加盖公章）；

B:经采购方签字确认的《进度支付确认单》《进度支付明细表》等相关资料；

C:与支付金额等额的满足税法规定的有效的增值税专用发票；

D:采购方要求的其他支付或结算表格及资料。

2、履约保证金

中标人是否提供履约担保：不提供。 

六、询价资料递交时间及方式

1.资料递交截止时间：2025年7月4日上午10：00止。

2.递交方式：请有意向的单位将报价单及相关资料盖章原件扫描件发送至邮箱（431044135@qq.com）。若报价人提供资料不完整，则为无效报价。联系人及电话：廖老师，13500312125

重庆市益康环保工程有限公司

2025年7月2日

附件：

承 诺 书

致：  重庆市益康环保工程有限公司  （采购人名称）：

我公司承诺满足并响应询价文件的全部内容：

（一）质量、报价及供货要求

1. 质量要求：我公司提供的复合碳源质量符合询价文件要求。

2. 按采购人供货需求，按采购人发出的采购通知、供货时间、数量、质量要求等送货到指定地点。

3. 竞选报价为：综合包干单价，其中包含为完成合同工作内容而产生运输、利润、管理费、税费等所有费用。采购数量为暂估数量，实际采购数量及总金额以双方最终结算为准。实际采购数量多于或少于暂估数量，均不认为甲方违约。

（二）付款方式。 

1.付款方式：中选人完成供货后，在10日前提交以下资料，经采购方审核并完成相应的支付手续后，采购方按当月货款金额的100%支付给中选人，货款金额=采购货物数量*合同单价-违约金（如果有）。

特此承诺。

竞选人：                   （盖单位法人章） 

法定代表人或其委托代理人：            （签名或盖章）

                                   年    月   日

报价表
采购项目名称：粗甲酯采购项目
	序号
	货物名称
	数量（吨）
	规格
	单位
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	税率

	1
	复合碳源
	6613吨
	COD当量≥62万Mg/L，BOD/COD≥0.6（用于餐厨垃圾渗滤液和生活垃圾渗滤液处置的生化系统补充碳源）
	吨
	
	
	

	合计金额
	人民币小写：
大写：


说明：
1.本次报价服务期限30天
2.具体数量根据采购人实际需求数量为准，由此可能造成的经济或其他损失由竞选人自行承担

3.竞选单位严格按照上表格式逐项填写，填写不完整或漏项的按否决响应处理；

4.超过费用概算的报价为无效报价。
               竞选人（竞选人公章）：
                   法定代表人：（签字或盖章）    
年    月    日     



