
重庆市益康环保工程有限公司

2025年度消泡剂采购项目公开询价公告

重庆市益康环保工程有限公司对2025年度消泡剂采购项目进行公开询价，服务期限一年，暂定采购数量51.61吨，本次公开询价仅作为消泡剂采购项目的前期市场询价参考依据，欢迎有资格的单位参加报价。
一、采购项目内容
	序号
	采购项目
	采购内容
	暂定采购数量（吨）
	备注

	1
	消泡剂
	聚醚类含量（70%-82%）
	51.61
	


1.采购数量为暂定量，根据污水处理情况实际需求有权增减以上数量，具体数量根据实际需求数量为准。

2.服务地点：洛碛餐厨污水厂、洛碛渗滤液污水厂、走马污水厂、界石污水厂、夏家坝污水厂、黑石子渗滤液污水厂。
3.供货要求：按需供货，接到供货通知后24小时内完成供货服务，报价人应自行考虑并承担因供货次数的增加而产生的其他费用。
二、报价人须具有如下特定资格条件

1.具有独立法人资格：报价人必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位的企业。注：企业的营业执照副本复印件加盖公章。

2.本项目不接受报价人以联合体形式进行报价。

三、报价要求：

1.报价为：含税总价包干，包括但不限于货物单价、运输费、装卸费、人工费、过路费、油料费、利润、管理费等所有一切费用。

2.本次报价须为人民币报价。注：由报价人提供报价表并加盖公章。

3.费用概算总金额为123.86万元，超过费用概算的报价为无效报价。
四、技术要求：

1.质量指标同时须满足以下各项指标，如有一个指标不符合，则视为不合格品。

消泡剂质量指标

	需求名称
	需求指标说明
	指标值

	消泡剂
	聚醚（%）
	70-82

	
	羟值（mg koH/g）
	26±3

	
	浊点（℃）
	15-22

	
	水分
	≤0.03

	
	酸值(mg koH/g)
	≤0.05

	
	粘度（25° CPS ）
	200-600

	注：适用于餐厨污水和垃圾渗滤液处理；


2.消泡剂技术要求。
2.1产品构成：脂肪醇.脂肪酸及聚醚多元醇衍生物，聚醚酯，分散剂，稳定剂等组成；

2.2.产品使用效果。

2.2.1具有良好的抑泡功能，抑泡速度快；

2.2.2具有良好的泡沫控制能力，能快速破泡并具有良好的持久性；

2.2.3对餐厨污水和垃圾渗滤液处理MBR膜、纳滤膜、中空纤维膜或反渗透膜无损害；

2.2.4适用于餐厨污水和垃圾渗滤液处理。

2.3产品特性：聚醚类消泡剂，不含硅、矿物油等，不含有氧化性物质；不影响生物细菌的生长，投加后不会在在膜系统产生硅垢。

2.4外观包装：

2.4.1外观：无色-浅黄色透明液体。

2.4.2包装、运输、贮存要求:

（1）产品外包装上应有清晰、牢固的标志，内容包括:产品名称、生产厂名称、地址、生产日期、批号、净含量等。并按GB/T191-2008的规定标明“怕晒”“怕雨”等标志。      

（2）产品采用塑料桶或衬塑铁桶包装，每桶净含量25-50kg，包装物应牢固、无泄漏。也可根据用户要求，采用其他包装方式。

每批出厂产品都应附有一定格式的质量证明书，其内容包括:产品名称、生产厂名称、批号、生产日期以及主要技术参数出厂检测单等。

包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物泄露、损坏和损失均由卖方承担。

（3）产品可用一般交通工具运输，装卸过程中应注意防止雨淋、日光曝晒，不能与腐蚀性物质混放。在搬运时轻装、轻卸。

（4） 产品应贮存于通风、干燥的室内，禁止久置于热源附近，不能与腐蚀性物质混存。

五、公开询价资料递交时间及方式

1.资料递交截止时间：2025年2月18日上午10：00止（北京时间）。
2.递交方式：请有意向的单位将报价单及相关资料盖章原件扫描件发送至qq邮箱（851481376@qq.com）。若报价人提供资料不完整，则为无效报价。

联系人及电话：颜老师，023-67213523。

附件：
报价表
项目名称：消泡剂采购项目
	序号
	货物名称
	规格
	单位
	暂定数量
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	备注

	1
	消泡剂
	聚醚类含量（70%-82%）
	吨
	51.61
	
	
	

	合计金额
	人民币小写：
       大写：


说明：
1.本次报价有效期50天；

2.增值税税率   %；

3.超过费用概算的报价为无效报价。
 报价人（报价人公章）：

                                         法定代表人：（签字或盖章）   

联系人及电话：
年    月    日  


