附件

合同编号：

轨道式集装箱门式起重机定点维保服务合同

甲方：重庆益渝节能环保科技有限公司长寿益畅分公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就轨道式集装箱门式起重机定点维保服务项目约定如下：

第一条  服务范围

1、服务范围：本项目主要用于重庆益渝节能环保科技有限公司长寿益畅分公司1台轨道式集装箱门式起重机定点维保，从而消除使用安全隐患，提高设备使用寿命及降低故障率。设备保养包括一级保养、二级保养和巡检。设备维保时间应不得影响公司垃圾收运的正常运行。实际服务内容以甲方现场指定的范围和指定设备为准，乙方应充分了解，且自行承担因实际需求变动造成的所有风险（包含国家相关机构年检费用）。。

2、服务期限：服务有效期为1年，自2026年  月    日起至2027年  月  日止。合同乙方自行考虑未能续签合同的潜在风险、及未能续签合同可能造成的经济或其他损失。

第二条   服务要求

1、响应速度

乙方服务工程师从接到服务信息后10分钟内出发或电话向客户说明处理措施。从接到服务信息起至到达故障现场的时间（以服务办事处为基准点）：市区内不超过2小时。

第三条  保养项目

轨道式集装箱门式起重机巡检项目

以润滑检查、部件检查和检查起重机性能为主，以下内容应达到要求：

| 项 目 | 巡 检 内 容 | 巡 检 要 求 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查润滑 | 1．钢丝绳 2．齿轮联轴器 3．制动器各铰点 4．链传动 5．减速器油面检查 | 1．检查钢丝绳是否有断裂现象（全行程）。 2．检查润滑脂是否缺失。 3．检查各个活动部件。 4．检查减速器油面，油液应在油标刻度线中间。 | 1．钢丝绳无断裂现象（全行程）。 2．润滑脂无缺失。 3．各个活动部件无破损，撕裂等异常。 4．减速器油面，油液应在油标刻度线中间。 |
| 检查机械部件 | 1．检查吊钩滑轮组、卷筒组、吊具 2．检查制动器 3．检查减速器 4．检查联轴器 5．检查车轮及角型轴承座 6．检查水平滚轮及垂直滚轮 7．检查各传动件及支承件 8．性能检查 | 1．钢丝绳绳端压紧螺栓及绳夹应齐全；吊钩横梁、滑轮轴应无裂纹 2．制动轮工作表面应光滑，制动瓦块衬垫与制动轮的接触面积应在70％以上，松闸后间隙适当；制动瓦块衬垫磨损量不得超过原厚度的50％，弹簧不得有永久变形或裂纹。 3．打开视孔盖，检查齿轮及油质状况。齿轮应啮合良好，油质清洁无杂质，箱体无裂纹 4．检查轴线偏斜及轴向安装位置和弹性联轴器的弹性。 5．检查大小车轮运行状况，检查啃道现象。角型轴承座应无裂纹，螺栓齐全，不动松。 6．滚轮应转动灵活，无严重滑移现象。 7．无裂损、开焊和显著变形。 8．各部运转平稳，无异响、异状；制动性能可靠；轴承音响正常均匀，其温度（工作时）不应超过80℃ | 1．钢丝绳绳端压紧螺栓及绳夹应齐全；吊钩横梁、滑轮轴应无裂纹 2．制动轮工作表面应光滑，制动瓦块衬垫与制动轮的接触面积应在70％以上，松闸后间隙适当；制动瓦块衬垫磨损量不得超过原厚度的50％，弹簧不得有永久变形或裂纹。 3．打开视孔盖，检查齿轮及油质状况。齿轮应啮合良好，油质清洁无杂质，箱体无裂纹 4．检查轴线偏斜及轴向安装位置和弹性联轴器的弹性。 5．检查大小车轮运行状况，检查啃道现象。角型轴承座应无裂纹，螺栓齐全，不动松。 6．滚轮应转动灵活，无严重滑移现象。 7．无裂损、开焊和显著变形。 8．各部运转平稳，无异响、异状；制动性能可靠；轴承音响正常均匀，其温度（工作时）不应超过80℃ |
| 检查金属 结构 | 检查金属结构的主要承力件及焊缝 | 构件无显著变形，基本金属和连接焊缝均应无裂纹，连接螺栓无松动及脱落现象。 | 构件无显著变形，基本金属和连接焊缝均应无裂纹，连接螺栓无松动及脱落现象。 |
| 检查电机 （专项） | 1．检查电动机 | 1．检查机壳外表，电动机运转平稳，无异常振动及异响，温升正常。 | 外表无破损，电动机运转平稳，无异常振动及异响，温升正常，无异常高温。 |
| 检查电气部件 | 1．清洁、检查主令控制器和凸轮控制器 2．检查接触器、继电器、电磁铁和限位器 3．检查电阻器 4．检查熔断器 5．照明、音响及供电装置 | 1．检查内部灰尘和杂物，动、静触头应接触良好，在宽度方向的结合长度应大于3／4，其蚀损量不得大于原厚度的40％；各弹簧无断裂及永久变形，其压力应适中 操作时，各档定位明确、轻便。 2．检查触头、烧蚀斑点，触头应接触良好，压力适中。灭弧罩应齐全良好，轴销无松动现象。工作时，吸合、分断准确，无卡滞、抖动现象，复位良好，无异常噪音。 3．表面无脏物、无锈蚀、螺栓连结不松动，引线连接良好。电阻片、电阻丝无断裂现象。 4．熔体容量应选择正确，不得以铜丝或其它金属代替 5．照明、音响装置齐全、良好。集电器应接触良好，接触面积应大于75％，运行时无严重火花。引线应连接良好无异状，橡套电缆和导线应无破损 | 1．检查内部灰尘和杂物，动、静触头应接触良好，在宽度方向的结合长度应大于3／4，其蚀损量不得大于原厚度的40％；各弹簧无断裂及永久变形，回弹正常。 操作时，各档定位明确、轻便。 2．检查触头、烧蚀斑点，触头应接触良好，压力适中。灭弧罩应齐全良好，轴销无松动现象。工作时，吸合、分断准确，无卡滞、抖动现象，复位良好，无异常噪音。 3．表面无脏物、无锈蚀、螺栓连结不松动，引线连接良好。电阻片、电阻丝无断裂现象。 4．熔体容量应选择正确，不得以铜丝或其它金属代替 5．照明、音响装置齐全、良好。集电器应接触良好，接触面积应大于75％，运行时无严重火花。引线应连接良好无异状，橡套电缆和导线应无破损 |

每月巡检完成，乙方必须出具巡检报告：

轨道式集装箱门式起重机巡检报告

日期：

| 项 目 | 巡 检 内 容 | 巡 检 要 求 | 判定 （正常/故障及问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查润滑 | 1．钢丝绳 2．齿轮联轴器 3．制动器各铰点 4．链传动 5．减速器油面检查 | 1．检查钢丝绳是否有断裂现象（全行程）。 2．检查润滑脂是否缺失。 3．检查各个活动部件。 4．检查减速器油面，油液应在油标刻度线中间。 |  |
| 检查机械部件 | 1．检查吊钩滑轮组、卷筒组、吊具 2．检查制动器 3．检查减速器 4．检查联轴器 5．检查车轮及角型轴承座 6．检查水平滚轮及垂直滚轮 7．检查各传动件及支承件 8．性能检查 | 1．钢丝绳绳端压紧螺栓及绳夹应齐全；吊钩横梁、滑轮轴应无裂纹 2．制动轮工作表面应光滑，制动瓦块衬垫与制动轮的接触面积应在70％以上，松闸后间隙适当；制动瓦块衬垫磨损量不得超过原厚度的50％，弹簧不得有永久变形或裂纹。 3．打开视孔盖，检查齿轮及油质状况。齿轮应啮合良好，油质清洁无杂质，箱体无裂纹 4．检查轴线偏斜及轴向安装位置和弹性联轴器的弹性。 5．检查大小车轮运行状况，检查啃道现象。角型轴承座应无裂纹，螺栓齐全，不动松。 6．滚轮应转动灵活，无严重滑移现象。 7．无裂损、开焊和显著变形。 8．各部运转平稳，无异响、异状；制动性能可靠；轴承音响正常均匀，其温度（工作时）不应超过80℃ |  |
| 检查金属 结构 | 检查金属结构的主要承力件及焊缝 | 构件无显著变形，基本金属和连接焊缝均应无裂纹，连接螺栓无松动及脱落现象。 |  |
| 检查电机 （专项） | 1．检查电动机 | 1．检查机壳外表，电动机运转平稳，无异常振动及异响，温升正常。 |  |
| 检查电气部件 | 1．清洁、检查主令控制器和凸轮控制器 2．检查接触器、继电器、电磁铁和限位器 3．检查电阻器 4．检查熔断器 5．照明、音响及供电装置 | 1．检查内部灰尘和杂物，动、静触头应接触良好，在宽度方向的结合长度应大于3／4，其蚀损量不得大于原厚度的40％；各弹簧无断裂及永久变形，其压力应适中 操作时，各档定位明确、轻便。 2．检查触头、烧蚀斑点，触头应接触良好，压力适中。灭弧罩应齐全良好，轴销无松动现象。工作时，吸合、分断准确，无卡滞、抖动现象，复位良好，无异常噪音。 3．表面无脏物、无锈蚀、螺栓连结不松动，引线连接良好。电阻片、电阻丝无断裂现象。 4．熔体容量应选择正确，不得以铜丝或其它金属代替 5．照明、音响装置齐全、良好。集电器应接触良好，接触面积应大于75％，运行时无严重火花。引线应连接良好无异状，橡套电缆和导线应无破损 |  |

当班驾驶员（签字）：                         维保厂家（签字）：

轨道式集装箱门式起重机一级保养项目

表1  起重机起升机构检查项目、内容及判定标准

| 检查项目 |  | 检查内容 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制动器 | 机械制动器 | 检查油量是否适合，是否漏油；机架有无裂纹与开裂：棘爪和棘轮啮合状态是否有异常、损坏、磨损；齿轮是否有损伤、裂纹与磨损：机架安装是否有松动或脱落：油液是否清洁 | 油量合适，不漏油；无裂纹与开裂；下降时可靠啮合，无裂纹、损坏与明显磨损；齿轮无磨损；齿轮无磨损，啮合正常；机架无松动、脱落；油液 无明显污染 |
| 卷筒装配 | 卷筒 | 检查有无裂纹、变形与磨损:钢丝绳固定部分有无异常:钢丝绳脱槽痕迹，卷筒安装连接紧固 | 无裂纹、无明显变形与磨损:正常:无脱槽痕迹。无松动、脱落 |
|  | 轴和轴承 | 检查有无裂纹、变形、磨损;轴端挡板有无变形与松动。转动卷筒了，检查轴承有无异常杂音、发热与振动;润滑情况 | 无裂纹、明显变形与磨损;无变形松动、无异常振动、发声、发热;润滑良好 |
| 滑轮组 | 滑轮 | 检查有无裂纹、缺损、磨损;槽绳有无异常;有无钢丝绳脱槽痕迹;压板及定位销轴是否松脱 | 无裂纹、明显变形与磨损;无异常磨损;无脱落痕迹;无松脱 |
|  | 轴及轴承绳档、平衡滑轮等 | 检查有无裂纹及磨损;润滑情况;转动滑轮，有无声响和回转质量偏心，检查脱槽、脱落、变形、裂纹 | 无裂纹、明显磨损;无异常声响和质量偏心 无脱落、脱槽、变形、裂纹 |
| 钢丝绳 | 钢丝绳结构等 | 检查钢丝绳有无断丝、断股、露芯、扭结、腐蚀、湾折、松散、磨损;高温环境使用钢丝绳应检查结构是否正确;尾端加工及固定是否正确:有无跳槽现象;有无附着尘、沙子、杂质、水分 | 1个捻距不得有10%以上的断丝，绳径不得小于公称尺寸93%。不得有缺陷，且固定牢靠;无跳槽;不粘沙子、尘土及杂质、水分 |
|  | 钢丝绳状态 | 检查钢丝绳是否月结构碰撞；与各滑轮的借差状态 | 不得碰撞；不得有明显的磨损、压偏、松散 |
|  | 钢丝绳安装使用 | 检查吊钩有无裂纹、变形与磨损:转动吊钩。轴承及螺纹部位有无异常声响:;钩口有无异常变形;轴承等润滑情况 | 无裂纹、明显变形与磨损;转动平稳、无异常声响;无异常变形:润滑良好。给油适量 |
| 吊具 | 吊钩 | 检查吊钩有无裂纹、变形与磨损;转动吊钩。轴承及螺纹部位有无异常声响:;钩口有无异常变形;轴承等润滑情况 | 无裂纹、明显变形与磨损;转动平稳、无异常声响;无异常变形;润滑良好。给油适量 |
|  | 葫芦版、连接件 | 检查葫芦板、连接件的紧固，要求无松脱:销、轴、侧板无变形:钢丝绳防脱装置功能正常。无裂纹、变形:吊钩组无磨损、变形 | 紧固可靠、安全、无松脱;无变形:功能正常且无变形、裂纹;无磨损、变形 |
|  | 抓斗、抓梁 | 所有结构与零件无变形、裂纹;转动件运动灵活;斗口闭合严密， 无明显磨损 | 无变形、裂纹;转动灵活;抓散粒物料无严重渗漏、磨损正常 |

表2 起重机和小车运行机构检查项目、内容、判定标准

| 检查项目 |  | 检查内容 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动 机 | 安装底座 | 安装底座无裂纹；连接无松动、脱落 | 无裂纹、无松动或脱落 |
| 联 轴 器 | 键和键槽 | 检查键有无松动、出槽及变形 检查键槽有无裂纹及变形 | 无松动、出槽及明显变形 无裂纹及明显变形 |
|  | 橡胶联轴器 | 检查变形与磨损程度 | 不得有超过报废极限 |
|  | 齿形联轴器 | 检查润滑情况，是否漏油 是否有异常响声 | 给油适当，不漏油 无异常声响 |
|  | 螺栓及螺母 | 检查螺栓、螺母有无松动 与脱落 | 无松动与脱落 |
|  | 液压制动器 | 检查液压高度及有无漏油 检查工作缸的功能、损伤、泄漏 | 油量适当，无泄漏 动作正常，不得有损伤和泄漏 |
|  | 推杆制动器 | 检查推杆有无弯曲变形、油量、泄漏 | 不得有明显变形，无松动与脱落 |
|  | 液压圆盘 制动器 | 检查油量及漏油情况，连接与紧固件安装 | 油量适当，无漏油，无松动与脱落，动作正确，部件不得有严重磨损或损伤 |
|  | 制动轮与制动瓦 | 检查制动轮安装件有无松脱，摩擦片有无剥落、损伤及偏磨;弹簀是否老化，制动轮有无裂纹、磨损及缺损;制动间隙是否合适 | 无松动;无剥落、损伤及偏磨:无老化;无裂纹、损伤，磨损正常;制动间隙合乎要求 |
|  | 行程和制动力矩调节机构 | 检查行程和制动力矩调节机构有无异常;拉杆、销轴、杠杆及螺栓有无裂纹、弯曲变形与磨损 | 调节器适当，动作平稳:无裂纹、变形及明显磨损 |
|  | 安装螺栓 | 检查螺栓、螺母与销轴有无松动 | 无松动 |
| 减 速 器 | 齿轮箱体 | 检查有无裂纹、变形及损伤:安装连接有无松动与脱落:油量、油品、油质;漏油 | 无裂纹、明显变形与损伤、无松动与脱落;油量适当，无污染;无漏油 |
|  | 齿轮 | 检查有无异常声响、发热和振动:齿面有无磨损及损伤;轮毂、轮盘、轮齿有无裂纹，变形及损伤:键有无松动、出槽及变形将;键槽有无裂纹与变形;轮齿接触和啮合状态有无异常;润滑情况 | 检查有无异常声响、发热和振动:齿面有无磨损及损伤;轮毂、轮盘、轮齿有无裂纹，变形及损伤:键有无松动、出槽及变形将;键槽有无裂纹与变形;轮齿接触和啮合状态有无异常;润滑情况 |
|  | 齿轮罩壳 | 检查有无裂纹、变形与损伤；连接与安装有无松动 | 无裂纹、明显变形与损伤；无松脱 |
| 轴 | 转轴、心轴、传动轴 | 检查有无变形与磨损:转动轴是否有振摆;键及键槽松动、变形、裂纹 | 无变形和明显磨损;无明显振摆;无松动、变形、裂纹 |
| 轴 承 | 轴承装配 滚动轴承 | 检查有无裂纹与损伤;润滑状况 检查在空载和负载工况下有无异常振动、发热、噪声 | 无裂纹、损伤;润滑良好 无异常振动、噪声和明显的发热 |
|  | 滑动轴承 | 检查轴承有无磨损;在空载和负载T况下是否烧损及发热 | 无明显磨损;不得有烧损或明显升徒变 |
| 车 轮 轴 | 轮缘 | 检查有无裂纹、缺蚀、变形、磨损 | 无裂纹缺蚀、明显变形、磨损 |
|  | 轮毂及轮盘 | 检查有无裂纹、变形、磨损、损伤 | 无裂纹、明显变形、磨损、损伤 |
|  | 车轮踏面 | 检查踏面有无磨损:主动车轮以及从动车轮直径误差;坚持裂纹、变形、踏面表面剥落 | 无明显磨损:轮径误差值应符合相应标准;无裂纹与变形:无剥落 |
|  | 轮毂内轴承 | 检查滑动轴承的润滑情况;空载和负载工况时的异常振动、噪声、温升 | 无异常 正常 |
|  | 车轮轮毂与锻梁侧板之间的贴板 | 检查有无摩擦、磨损；装配精度 | 无摩擦、磨损、安装良好 |

表3 轨道检查项目、内容及判定标准

| 检查项目 |  | 检查内容 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轨道 | 钢轨 | 检查有无裂纹、头部下陷、变形、侧面磨损 | 无裂纹、明显下陷、变形及严重磨损 |
|  | 钢轨紧固螺栓 | 检查连接螺栓有无松动及脱落 | 不得有松动与脱落 |
|  | 连接板及垫板 | 检查连接螺栓有无松动、脱落:连接板和垫板有无移位、缺陷或脱落 | 无松动脱落;不得有移位、缺陷及脱落 |
|  | 缓冲器及车档 | 检查有无损伤及错位:安装有无松动、脱落 | 无损伤、错位；无松动、脱落 |
|  | 钢轨接头 | 检查焊缝有无裂纹与开裂 | 不得有裂纹、开裂 |
|  | 钢轨焊接安装 | 检查焊缝有无裂纹与开裂 | 不得有裂纹、开裂 |
|  | 几何尺寸误差 | 检查轨道，轨道中心线、轨顶高等偏少 | 各偏差应不得超过规定值 |

表4起重机电气、 控制系统检查项目、内容、判定标准

| 检查项目 |  |  | 检查内容 |  | 判定标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动机 | 绕组 |  | 检查绝缘电阻；有无发热 |  | 绝缘电阻值规定范围内 |  |
|  | 轴承 |  | 检查润滑情况与异常响声 |  | 润滑良好和无异常声响 |  |
| 集电装置 | 滑线及滑车轨道 | 电源滑线、集电轨道 | 检查有无变形、磨损、损伤;张紧装置动作是否正常;滑线与滑块的接触情况:绝缘子支承有无松脱 |  | 无明显变形、磨损、损伤;张紧正常;接触良好;无松脱 |  |
|  |  | 壳、盖、罩子 | 检查有无损伤与变形:防触电装置是否正常 |  | 无损伤与明显变形;与滑线有足够问距 |  |
|  |  | 绝缘集 电器 | 检查绝缘集电器的接线有无异常 |  | 电缆心线、接头及外壳要可靠连接 |  |
|  |  | 绝缘子 | 检查有无脱落与松动、破裂与污垢 |  | 连接无脱落松动、破裂与污垢 |  |
|  | 集电器 | 机械部分 | 检查有无磨损与损伤;润滑是否良好 |  | 无明显磨损、损伤; 润滑良好 |  |
|  |  | 弹簧 | 检查有无变形、腐蚀及疲劳损伤 |  | 无变形、无明显腐蚀及疲劳损伤 |  |
|  |  | 接地与绝缘 | 检查接线有无断线，绝缘子是否破损、污秽 |  | 无断线或破损、污秽 |  |
|  |  | 接头螺栓 | 检查紧固部分有无松动脱落 |  | 无松动脱落 |  |
|  | 供电电缆 | 绝缘层 | 检查有无损伤 |  | 无损伤 |  |
|  |  | 联接处 | 检查紧固部分有无松动与脱落 |  | 无松动脱落 |  |
|  |  | 电缆及导向装置 | 检查电缆拉伸部分有无弯曲、扭曲及损伤:电缆导向装置动作情况 |  | 无弯曲、扭曲及损伤情况;动作平稳 |  |
| 电气元器件控制系统 电气元器件控制系统 | 开关 | 开关、接触部分与保险器 | 检查开关动作有无异常、外形有无破损;接触部分铰链和夹子的压力是否适合;保险器安装及容量是否合适 |  | 动作正常、无破损;接触压力适当，安装正确，容量合适 |  |
|  | 接触器 | 触头 | 检查触头接触压力及接触面破损 |  | 接触面无间隙及脱开时彻底 |  |
|  |  | 可动铁芯 | 检查铁芯吸合面有无附着物:工作时有无异常声响，屏蔽线圈有无断线:检查限位块有无磨损及损伤:断路时有无问隙 |  | 无附着物;无异常声响或断线:无明显磨损及损伤;无问隙 |  |
|  |  | 紧固件 | 检查紧固部分有无松动 |  | 无松动 |  |
|  |  | 时间继电器 | 检查其限时功能 |  | 限时准确 |  |
|  |  | 接触片 | 检查接触面有无损坏及磨损 |  | 无明显损坏与磨损 |  |
|  |  | 操作机构及操作实验 | 用手操作，检查动作状态 |  | 动作要正常 |  |
|  | 内部配线 |  | 检查连接端了连接情况:配线及绝缘有无污损、劣化;电线引入管口有无异常 |  | 无松动脱落:无损伤、污染及劣化:无损伤或明显劣化 |  |
|  | 紧固连接 |  | 检查紧固件有无松脱 |  | 无松脱 |  |
|  | 触电保护装置 |  | 检查触电保护装置有无异常 |  | 设备无破损、脱落、变形、劣化 |  |
|  | 控制操作开关 | 动作状态 | 检查动作状态是否正常;零位限制器及手柄动作是否正常 |  | 动作平稳;限制器和手柄停止位置要牢靠 |  |
|  |  | 离合片及离合辊 | 检查接触压力;紧固件有无松动;离合辊润滑情况 |  | 接触时完全，脱离时彻底;无松动;给油正常 |  |
|  |  | 轴承 及齿轮 | 检查润滑情况 |  | 给油适量，润滑正常 |  |
|  |  | 接触片及触头 | 检查接触面有无破坏及磨损;接触片接触深度 |  | 无明显破坏磨损;应完全接触 |  |
|  |  | 绝缘棒 | 检查有无裂纹、污损 |  | 无裂纹与明显污损 |  |
|  |  | 动作方向显示板 | 检查有无损伤及污染 |  | 显示明显，无明显污损 |  |
|  |  | 电线引入 | 检查电线引入管口有无异常 |  | 无损伤或明显劣化 |  |
|  |  | 悬垂开关 | 检查动作情况;有无损伤、污染;如为金属外壳,检查外壳与地线有无松动;橡套电缆是否承受不必要的外力;外壳、盖、悬垂保护装置有无异常 |  | 动作正常;无损伤与污染;无松动;无额外受力;无破损 |  |
|  | 电阻器 | 端子 |  | 检查紧固件有无松动 |  | 无松动 |  |
|  |  | 电阻片 |  | 检查有无裂纹、损伤;各片问有无接触;有无松动:端子附近接线及绝缘是否过热烧损:绝缘体上是否积尘 |  | 无裂纹、损伤:无接触;无松动:无烧坏;不得堆积粉尘 |  |
|  |  | 绝缘子 |  | 检查有无破裂、污损 |  | 无破裂与明显污损 |  |
|  |  | 连接紧固 |  | 检查紧固件有无松动 |  | 无松动 |  |
| 线路及通讯 | 机内照明 |  | 检查保护层有无损伤:有无过紧、扭曲、线夹松动现象 |  | 无损伤;不应过紧，扭曲、松动等 |  |
|  | 照明及信号灯 |  | 检查照明亮度是否合适;接头部分有无松动;紧固件是否松动;灯泡和防护装置有无破损 |  | 确保仪表和操作部分有充足的亮度;无松动;无松动;无破损 |  |
|  | 通讯装置 |  | 检查通话设施功能 |  | 要求通话正常 |  |
|  | 电路绝缘电阻 |  | 测定配电电路各支路绝缘电阻有无异常 |  | 绝缘电阻值应在规定的范围之内 |  |

轨道式集装箱门式起重机二级保养项目

表1  起重机起升机构检查项目、内容及判定标准

| 检查项目 |  | 检查内容 | 实施标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制动器 | 机械制动器 | 检查油量是否适合，是否漏油；机架有无裂纹与开裂：棘爪和棘轮啮合状态是否有异常、损坏、磨损；齿轮是否有损伤、裂纹与磨损：机架安装是否有松动或脱落：油液是否清洁 | 制动部分油罐更换液压油，检查制动瓦块是否磨损严重，如发现裂纹或超过原本厚度1/3处立即更换 |
| 卷筒装配 | 卷筒 | 检查有无裂纹、变形与磨损:钢丝绳固定部分有无异常:钢丝绳脱槽痕迹，卷筒安装连接紧固 | 卷筒安装连接紧固 |
|  | 轴和轴承 | 检查有无裂纹、变形、磨损;轴端挡板有无变形与松动。转动卷筒了，检查轴承有无异 常杂音、发热与振动;润滑情况 | 各个链接轴处检查加注黄油。 |
| 滑轮组 | 滑轮 | 检查有无裂纹、缺损、磨损;槽绳有无异常;有无钢丝绳脱槽痕迹;压板及定位销轴是否松脱 | 用放大镜检查滑轮是否有裂纹，开焊及磨损程度，并在销轴一端加注黄油 |
|  | 轴及轴承绳档、平衡滑轮等 | 检查有无裂纹及磨损;润滑情况;转动滑轮，有无声响和回转质量偏心，检查脱槽、脱落、变形、裂纹 | 检查是否有明显磨损;无异常声响和质量偏心无脱落、脱槽、变形、裂纹并依次加注黄油。 |
| 钢丝绳 | 钢丝绳结构等 | 检查钢丝绳有无断丝、断股、露芯、扭结、腐蚀、湾折、松散、磨损;高温环境使用钢丝绳应检查结构是否正确;尾端加工及固定是否正确:有无跳槽现象;有无附着尘、沙子、 杂质、水分 | 检查1个捻距不得有10%以上的断丝，绳径不得小于公称尺寸93%。不得有缺陷，且固定牢靠;无跳槽;清理沙子、尘土及杂质。 紧固卷筒压板以防松动钢丝绳脱落 |
|  | 钢丝绳状态 | 检查钢丝绳是否月结构碰撞；与各滑轮的借差状态 |  |
|  | 钢丝绳安装使用 | 检查吊钩有无裂纹、变形与磨损:转动吊钩。轴承及螺纹部位有无异常声响:;钩口有无异常变形;轴承等润滑情况 |  |
| 吊具 | 吊钩 | 检查吊钩有无裂纹、变形与磨损;转动吊钩。轴承及螺纹部位有无异常声响:;钩口有无异常变形;轴承等润滑情况 | 无裂纹、明显变形与磨损;转动平稳、无异常声响;无异常变形;润滑良好。给油适量 |
|  | 抓梁 | 所有结构与零件无变形、裂纹;转动件运动灵活;斗口闭合严密， 无明显磨损 | 无变形、裂纹;转动灵活;抓散粒物料无严重渗漏、磨损正常。定期清洗油缸并加注新液压油。 |

表2 起重机和小车运行机构检查项目、内容、实施标准

| 检查项目 |  | 检查内容 | 实施标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动 机 | 安装底座 | 安装底座无裂纹；连接无松动、脱落 | 紧固底座螺丝 |
| 联 轴 器 | 键和键槽 | 检查键有无松动、出槽及变形 检查键槽有无裂纹及变形 |  |
|  | 橡胶联轴器 | 检查变形与磨损程度 | 检查是否超过报废极限 |
|  | 齿形联轴器 | 检查润滑情况，是否漏油 是否有异常响声 | 加注黄油 |
|  | 螺栓及螺母 | 检查螺栓、螺母有无松动 与脱落 | 紧固螺丝，以防松动 |
|  | 液压制动器 | 检查液压高度及有无漏油 检查工作缸的功能、损伤、泄漏 | 释放旧液压油，加注新油 |
|  | 推杆制动器 | 检查推杆有无弯曲变形、油量、泄漏 |  |
|  | 液压圆盘 制动器 | 检查油量及漏油情况，连接与紧固件安装 | 紧固螺丝，以防松动 |
|  | 制动轮与制动瓦 | 检查制动轮安装件有无松脱，摩擦片有无剥落、损伤及偏磨;弹簀是否老化，制动轮有无裂纹、磨损及缺损;制动间隙是否合适 | 如有开裂、松动或磨损严重予以更换 |
|  | 行程和制动力矩调节机构 | 检查行程和制动力矩调节机构有无异常;拉杆、销轴、杠杆及螺栓有无裂纹、弯曲变形与磨损 | 适当调节器 |
|  | 安装螺栓 | 检查螺栓、螺母与销轴有无松动 | 用力矩扳手紧固 |
| 减 速 器 | 齿轮箱体 | 检查有无裂纹、变形及损伤:安装连接有无松动与脱落:油量、油品、油质;漏油 | 清理检查及加注新齿轮油 |
|  | 齿轮 | 检查有无异常声响、发热和振动:齿面有无磨损及损伤;轮毂、轮盘、轮齿有无裂纹，变形及损伤:键有无松动、出槽及变形将;键槽有无裂纹与变 形;轮齿接触和啮合状态有无异常;润滑情况 | 清理检查 |
|  | 齿轮罩壳 | 检查有无裂纹、变形与损伤；连接与安装有无松动 |  |
| 轴 | 转轴、心轴、传动轴 | 检查有无变形与磨损:转动轴是否有振摆;键及键槽松动、变形、裂纹 | 检查是否变形和明显磨损;要无明显振摆;无松动、变形、裂纹 |
| 轴 承 | 轴承装配 滚动轴承 | 检查有无裂纹与损伤;润滑状况 检查在空载和负载工况下有无异常振动、发热、噪声 | 无裂纹、损伤;润滑良好 无异常振动、噪声和明显的发热 |
|  | 滑动轴承 | 检查轴承有无磨损;在空载和负载T况下是否烧损及发热 | 无明显磨损;不得有烧损或明显升徒变 |
| 车 轮 轴 | 轮缘 | 检查有无裂纹、缺蚀、变形、磨损 | 做到半年一次轮线测量检查 要做到无裂纹、明显变形、磨损、损伤 无明显磨损:轮径误差值是否符合相应标准;无裂纹与变形:无剥落 无摩擦、磨损、安装良好 |
|  | 轮毂及轮盘 | 检查有无裂纹、变形、磨损、损伤 |  |
|  | 车轮踏面 | 检查踏面有无磨损:主动车轮以及从动车轮直径误差;坚持裂纹、变形、踏面表面剥落 |  |
|  | 轮毂内轴承 | 检查滑动轴承的润滑情况;空载和负载工况时的异常振动、噪声、温升 |  |
|  | 车轮轮毂与锻梁侧板之间的贴板 | 检查有无摩擦、磨损；装配精度 |  |

轨道的检查

起重机和小车的轨道，一般要求每年检查与调整2次。轨道是起重机或小车平稳运行的基础，随着起重机运行时产生的冲击和振动，可能引起轨道安装的松动、连接件脱落、变形、裂纹、精度指示超差。这些缺陷反过来又影响起重机或小车的正常运行。通过检查和调整，可以为保证起重机的正常运行提供条件。

表3 轨道检查项目、内容及判定标准

| 检查项目 |  | 检查内容 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轨道 | 钢轨 | 检查有无裂纹、头部下陷、变形、侧面磨损 | 每三个月紧固一次压板螺丝及打油工作防止螺丝生锈，测量及检查 是否有裂纹、开裂不得有松动与脱落 各偏差应不得超过规定值 |
|  | 钢轨紧固螺栓 | 检查连接螺栓有无松动及脱落 |  |
|  | 连接板及垫板 | 检查连接螺栓有无松动、脱落:连接板和垫板有无移位、缺陷或脱落 |  |
|  | 缓冲器及车档 | 检查有无损伤及错位:安装有无松动、脱落 |  |
|  | 钢轨接头 | 检查焊缝有无裂纹与开裂 |  |
|  | 钢轨焊接安装 | 检查焊缝有无裂纹与开裂 |  |
|  | 几何尺寸误差 | 检查轨道，轨道中心线、轨顶高等偏少 |  |

根据检查结果，可以对轨道的压板、鱼尾板、螺栓等进行必要调整。如果确定小车轨道需要更换，不允许使用氧气乙炔火焰切割轨道、压板或焊缝。防止火焰切割时对主梁上盖板局部加热引起的主梁变形。可用电动砂轮或其他工具铲开焊缝与拆卸轨道。检查时要对轨道上的油污及时清除,防止起重机和小车运行时产生车轮打滑现象。

供电、电气元件及控制系统检查

表4起重机电气、 控制系统检查项目、内容、判定标准

| 检查项目 |  |  | 检查内容 |  | 判定标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动机 | 绕组 |  | 检查绝缘电阻；有无发热 |  | 测量绝缘电阻值要符合规定范围内，清洗加注电机轴承润滑油 |  |
|  | 轴承 |  | 检查润滑情况与异常响声 |  |  |  |
| 集电装置 | 滑线及滑车轨道 | 电源滑线、集电轨道 | 检查有无变形、磨损、损伤;张紧装置动作是否正常;滑线与滑块的接触情况:绝缘子支承有无松脱 |  | 用工具一次检查每一根滑线磨损情况，如有破损、脱落应立即更换。 |  |
|  |  | 壳、盖、罩子 | 检查有无损伤与变形:防触电装置是否正常 |  |  |  |
|  |  | 绝缘集 电器 | 检查绝缘集电器的接线有无异常 |  |  |  |
|  |  | 绝缘子 | 检查有无脱落与松动、破裂与污垢 |  |  |  |
|  | 集电器 | 机械部分 | 检查有无磨损与损伤;润滑是否良好 |  | 清理集电器上灰尘，油渍及水垢 |  |
|  |  | 弹簧 | 检查有无变形、腐蚀及疲劳损伤 |  |  |  |
|  |  | 接地与绝缘 | 检查接线有无断线，绝缘子是否破损、污秽 |  |  |  |
|  |  | 接头螺栓 | 检查紧固部分有无松动脱落 |  |  |  |
|  | 供电电缆 | 绝缘层 | 检查有无损伤 |  | 用绝缘缠带从新包裹 |  |
|  |  | 联接处 | 检查紧固部分有无松动与脱落 |  |  |  |
|  |  | 电缆及导向装置 | 检查电缆拉伸部分有无弯曲、扭曲及损伤:电缆导向装置动作情况 |  |  |  |
| 电气元器件控制系统 电气元器件控制系统 | 开关 | 开关、接触部分与保险器 | 检查开关动作有无异常、外形有无破损;接触部分铰链和夹子的压力是否适合;保险器安装及容量是否合适 |  | 动作正常、无破损;接触压力适当，安装正确，容量合适 |  |
|  | 接触器 | 触头 | 检查触头接触压力及接触面破损 |  | 接触面无间隙及脱开时彻底 |  |
|  |  | 可动铁芯 | 检查铁芯吸合面有无附着物:工作时有无异常声响，屏蔽线圈有无断线:检查限位块有无磨损及损伤:断路时有无问隙 |  | 无附着物;无异常声响或断线:无明显磨损及损伤;无问隙 |  |
|  |  | 紧固件 | 检查紧固部分有无松动 |  | 无松动 |  |
|  |  | 时间继电器 | 检查其限时功能 |  | 限时准确 |  |
|  |  | 接触片 | 检查接触面有无损坏及磨损 |  | 无明显损坏与磨损 |  |
|  |  | 操作机构及操作实验 | 用手操作，检查动作状态 |  | 动作要正常 |  |
|  | 内部配线 |  | 检查连接端了连接情况:配线及绝缘有无污损、劣化;电线引入管口有无异常 |  | 紧固端子螺丝做到无损伤、污染及劣化:无损伤或明显劣化 |  |
|  | 紧固连接 |  | 检查紧固件有无松脱 |  | 紧固螺丝 |  |
|  | 触电保护装置 |  | 检查触电保护装置有无异常 |  | 设备无破损、脱落、变形、劣化 |  |
|  | 控制操作开关 | 动作状态 | 检查动作状态是否正常;零位限制器及手柄动作是否正常 |  | 动作平稳;限制器和手柄停止位置要牢靠 |  |
|  |  | 接触片及触头 | 检查接触面有无破坏及磨损;接触片接触深度 |  | 无明显破坏磨损;应完全接触 |  |
|  |  | 绝缘棒 | 检查有无裂纹、污损 |  | 无裂纹与明显污损 |  |
|  |  | 动作方向显示板 | 检查有无损伤及污染 |  | 显示明显，无明显污损 |  |
|  |  | 电线引入 | 检查电线引入管口有无异常 |  | 检查是否损伤或明显劣化 |  |
|  |  | 悬垂开关 | 检查动作情况;有无损伤、污染;如为金属外壳,检查外壳与地线有无松动;橡套电缆是否承受不必要的外力;外壳、盖、悬垂保护装置有无异常 |  |  |  |
|  | 电阻器 | 端子 |  | 检查紧固件有无松动 |  | 按个紧固螺丝 |  |
|  |  | 电阻片 |  | 检查有无裂纹、损伤;各片问有无接触;有无松动:端子附近接线及绝缘是否过热烧损:绝缘体上是否积尘 |  | 测量电阻值，紧固螺丝 |  |
|  |  | 绝缘子 |  | 检查有无破裂、污损 |  |  |  |
|  |  | 连接紧固 |  | 检查紧固件有无松动 |  |  |  |
| 线路及通讯 | 机内照明 |  | 检查保护层有无损伤:有无过紧、扭曲、线夹松动现象 |  |  |  |
|  | 照明及信号灯 |  | 检查照明亮度是否合适;接头部分有无松动;紧固件是否松动;灯泡和防护装置有无破损 |  | 确保仪表和操作部分有充足的亮度更换损坏灯具 |  |
|  | 通讯装置 |  | 检查通话设施功能 |  | 要求通话正常 |  |
|  | 电路绝缘电阻 |  | 测定配电电路各支路绝缘电阻有无异常 |  | 测量绝缘电阻值应在规定的范围之内 |  |

每台轨道式集装箱门式起重机每年一级保养12次、二级保养4次、巡检24次。

第四条  合同金额

1、本合同服务期限暂定为12个月，合同维保服务预估含税金额为    元（大写：    元整）（包含国家相关机构年检费用），税率  %。

本合同所述的服务费单价为轨道式集装箱门式起重机定点维保服务的综合包干价，包含但不限于设备费、人工费、运输费、管理费、利润、设备安装调试费、年度检验费用、小额配件费（单件费用≤500元）等所有费用。

在运维服务期内，如因设备质量问题导致的出现无法消除的设备故障，所产生的设备更换费用、材料费用以及物资供应等费用，单次材料或设备金额500元及以下(包括但不限于电气配件、机械配件、黄油、螺栓等)由乙方承担，单次材料或设备金额500 元以上的乙方可提供报价参考，经甲方确认市场价后可优先考虑乙方，经甲方确认后实施。设备由于维护质量引起的故障等所产生的设备更换费用、材料费用以及物资供应等费用应由乙方承担。

第五条  支付方式

按季支付，乙方完成上一季度轨道式集装箱门式起重机维保后，乙方提交下述支付需要资料，经甲方审核并办理完支付手续后，甲方在10个工作日内按季度支付总金额的100%支付给乙方

支付需要资料如下：

1.经双方确认签字盖章的资金支付审批单、进度支付明细表；

2.提供满足税法规定的足额增值税专用发票，国家或地方税率调整的（企业自身经营原因发生的税率调整除外），按最新税率结算；

4.甲方要求的其他结算表格及支付相关所需资料；

5.经双方签字的维保验收资料。

第六条 履约担保

（1）履约担保的形式：银行转账的形式；

（2）履约担保的金额：1万元

（3）履约担保的提交时间：

（4）履约担保的期限：自提交履约担保之日起1年。

（5）履约担保的退还时间：合同约定内容履行完毕后30天内一次性无息退还；但如果此时存在合同争端并且未能得到解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

（6）如果乙方未能履行合同并给甲方造成损失，履约保证金将作为对损失的补偿之一而支付给比选人。乙方须在30日内补足履约保证金扣除部分，逾期则甲方可在应支付的合同费用中进行计提。

第七条 考核方式

- 巡查：甲方采取派人员现场监管和随机抽查相结合的方式。现场监管由本甲方监管人员检查现场和台帐；随机抽查由甲方派人员不定时、不定点进行检查。

- 公众监督：市民、媒体等进行的监督。

第八条  甲方权利和责任

- 设备维保时，甲方需配合乙方做好设备停机等工作。

- 甲方有权对乙方的设备维修维保工作进行检查、监督。

- 甲方应做好设备的运行工作，并有义务协助配合乙方搞好有关代维设备的维护。

- 甲方应按照本合同约定按时支付维保费用。

- 如乙方未按安全作业相关规定进行施工，甲方有权对乙方收取500元/次的处罚金。

第九条  乙方权利和责任

1、乙方应遵守甲方的相关管理规定，并根据甲方要求，保质保量完成服务范围内的工作，确保转运站生产的正常运行。

2、乙方应严格按照有关规章制度对设备进行维保，乙方在维保工作中的安全生产事故由乙方自行负责。

3、乙方必须在甲方设备计划停机时间内对设备进行保养，对维保不及时造成甲方损失的，由乙方承担责任。

4、乙方在维保协议设备时所派出维修人员，损坏甲方所提供的维保设备时，由乙方负责对该设备进行修复和赔偿。

5、乙方有义务向甲方提供维保设备的维护的有关技术资料。

6、如甲方未按照本协议约定按时支付维保费用，则乙方有权终止本协议，不再承担相关责任，并追收甲方应向乙方交纳的乙方已履行项目发生的费用，由此产生的一切后果应由甲方负责。

7、工作期间，乙方服务人员必须穿戴统一的工作服和防护用品。

8、在作业区内，严禁抽烟、闲聊、吃零食，阅读书报或做与维修维保服务工作无关的事，上班前不允许喝酒。

9、在作业区域内，正确使用安全帽，谨防高空坠物砸伤。

10、维保维修服务作业结束时，应收拾工具、整理场地后，方可离场，工具应按规定位置摆放，不得随意堆放。

11、乙方应做好乙方人员职业病防范工作并承担由职业病造成的一切责任。

12、乙方应根据甲方轨道式集装箱门式起重机实际使用情况，主动联系甲方，对设备进行维保。

第十条  安全责任

乙方必须高度重视安全生产，合同履职期内，乙方应按照国家相关法律法规的要求、甲方的各项管理规定以及相关质量标准、操作规程稳妥开展维修维保服务，并采取各种有效的安全防控措施，通过人防、技防、物防相结合，做好管理区域内安全防控工作。发生安全事故乙方应立即进行应急处置，并及时向甲方报告情况，所产生的一切费用由乙方支付并负责善后工作。乙方必须自行购买工人社会保险，如未购买，乙方对所产生的责任自行负责。

第十一条  合同的终止

1、签订合同后，乙方须按照本合规定投入相应的人员及设备，逾期不到位的，甲方有权立即终止合同。

2、合同期内，如乙方未按照本合同履行相关义务造成恶劣影响或甲方设备直接损失，由乙方负责承担甲方损失并承担法律责任，同时甲方有权终止本协议。

3、合同期内，若因乙方原因发生的安全事故，由乙方承担一切责任和担负全部损失赔偿。

4、乙方因自身原因需解除合同的，应提前一个月以上书面向甲方提出终止合同申请。提出终止合同后，乙方须继续履行合同直至甲方同意为止。

第十二条  未尽事宜，由甲乙双方协商解决，并可签订补充协议，补充协议与本合同具同等效力。合同履行期间，遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律规定及时协商解决。

第十三条  本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份，双方签字盖章生效后，具同等法律效力。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

公司负责人（签字）                   公司负责人（签字）：

联系人及电话：                        联系人及电话：

年  月  日 	                        年  月  日

重庆益渝节能环保科技有限公司长寿益畅分公司

安全协议书

甲方：重庆益渝节能环保科技有限公司长寿益畅分公司

乙方：

工作地点：

工作内容：

工作期限：

为贯彻“安全第一、预防为主、综合管理“的方针，保障人员生命安全和身体健康，杜绝各类安全事故的发生，根据根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，经双方商定，达成如下协议：

一、甲方是项目业主单位，对乙方服务期间的安全生产进行监督管理，审查乙方的安全资质，纠正乙方人员违规行为，督促乙方对安全隐患进行整改。

二、乙方是项目实施单位，是项目实施安全责任主体负相应的安全责任；对项目实施中发生的安全、环保事故（事件），行政处罚等承担相应的法律责任、经济责任；保障足够必要的安全投入；为作业人员配备必要的安全防护用品，并督促正确穿戴或使用。

三、乙方在作业前应确定作业范围，禁止乙方超越范围进行

作业，否则，由乙方承担相应责任。

四、乙方在甲方区域内作业，应要严格遵守国家有关法律、

法规的规定及甲方的各项管理规定，建立有效可靠的安全管理和安全防护措施，避免对甲方造成安全影响，因乙方作业防护措施不利造成的损失，由乙方承担。

五、乙方特种作业人员须取得特种作业合格证书，并确保证书经过定期复审，始终处于有效期内。

六、在协议期限内，乙方现场负责人要对作业现场进行检查，如发现安全隐患，要及时进行整改。对于有可能对甲方造成影响的问题，乙方要及时向甲方通报。

七、乙方应遵守国家有关环保的法律规定，因作业产生的噪

声等污染排放应控制在国家标准规定的范围内，并按照环保的有关规定处理因作业产生的化学品废弃物和垃圾，避免造成环境影响和环境污染。甲方可随时对作业现场进行检测和评价。

八、乙方在作业中使用易燃、易爆品，应向甲方提前通报，

并办理危险作业手续。在作业中，乙方应采取可靠有效的安全措施，保证作业现场的安全。

九、甲方提供的电源、水源，应符合国家的标准规定。乙方

使用甲方的电气及线路，必须遵守国家及政府电力管理部门的规定和要求，必须规范防范措施和监护措施。

十、乙方在甲方区域中进行明火作业、高空作业、有限空间等高危作业，需提前向甲方申请，安排监护人员，落实防范措施，得到甲方许可并办理《作业证》后方可进行作业，否则，甲方有权要求乙方停止作业，对于造成的责任及后果由乙方承担。

十一、乙方需要甲方配合时，需提前提出配合要求，甲方根

据国家的有关规定为乙方提供帮助。

- 十二、甲方现场安全责任人随时对乙方作业现场安全进行监督、检查，作业中如因乙方违反了国家及甲方有关安全管理规定，甲方有权要求乙方立即停止作业，由此造成的安全事故及损失由乙方承担。

- 十三、如作业过程中发生生产安全事故，甲乙双方按照各自职责承担相应责任。

十四、甲方现场安全责任人：        ；联系电话：        ；乙方现场安全责任人        ；联系电话：             。

十五、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，在有效期限内生效。

甲方：                                               乙方：

公司负责人：                                         公司负责人：

年   月   日                                       年   月   日

重庆益渝节能环保科技有限公司长寿益畅分公司采购廉政合同

甲方（采购单位）：重庆益渝节能环保科技有限公司长寿益畅分公司

乙方（供应单位）：

为加强物资设备及服务采购供应中的廉政建设，规范、约束采供双方的行为，防止违法违纪和不廉洁问题的发生，维护合同双方合法利益，经双方同意在签订采购合同的同时，签订本廉政合同书。

一、甲方义务

（一）严格遵守国家政策法令和廉政规定，严格执行招投标和公司《采购管理办法》有关规定实施具体采购行为。

（二）不得向乙方索取或接受乙方任何形式的现金、有价证券、支付凭证和礼品等。

（三）不得接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动，不得参加乙方组织的有可能影响公正履行合同的宴请等活动。

（四）不得要求乙方为自己及其亲友的经营活动提供便利条例。

（五）不得在乙方合同签订、验收、付款等正常按约履行时为索取合同约定以外的费用而推诿扯皮、借故刁难。

二、乙方义务

（一）不得以任何形式向甲方及其工作人员送礼金、有价证券、支付凭证和礼品等。

（二）不得支付甲方及其工作人员私自以咨询费、劳务费等名义索要各种费用、报销应由甲方个人承担的费用。

（三）不得为甲方及其工作人员提供公款旅游、消费健身娱乐活动，不得利用宴请等活动影响甲方人员公正履行合同。

（四）不得为甲方工作人员及其亲友的营利活动提供便利条件。

（五）不得在合同签订、验收、付款等履行环节为获得便利向甲方任何人支付任何合同约定以外的费用。

（六）发现甲方工作人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应及时向监督部门反映。

三、违责处罚

（一）甲方工作人员及其家属发生违责行为，一经查实，将依据有关法律法规和规定给与党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任

（二）乙方发生廉政违责行为，情节严重的，立即停止合同执行，取消乙方继续供货资格，同时甲方有权立即解除合同，并剔除出甲方合作单位名录，取消乙方参与甲方采购项目的资格；涉嫌犯罪的，将移交司法机关追究刑事责任；如乙方行贿行为对甲方单位造成经济损失的，应无条件予以相应金额的损失赔偿。

四、其他

（一）监督部门：环卫集团纪律检查室；

监督举报电话：举报电话67887803;

监督举报信件地址：重庆市两江新区礼嘉街道金渝大道7号，邮箱编码：401122。

（二）本合同在甲乙双方签订采购合同时一并签订，并具有同等效力，作为采购合同的附件一并存档。

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

公司负责人（签字）：                  公司负责人（签字）：

年   月   日                          年   月   日